Отчет

о природоохранной деятельности ОАО «Архангельский ЦБК» в 2008 году.

1. Выполнение природоохранных мероприятий.

Затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2008 г. составили 201981 тыс. руб. В 2008 году предприятие завершило выполнение мероприятий:

- модернизация аэротенка  1-й ступени сооружений биологической очистки сточных вод с внедрением технологии прикрепленной микрофлоры;

- модернизация электрофильтра СРК 4;

- модернизация 1-й секции золоотвала.

Приступило к выполнению мероприятий:

- установка технологической линии по дообезвоживанию осадка сточных вод;

- рекультивация свалки №1.

В 2008 г. на предприятии в полном объеме в соответствии с программами  осуществлялся производственный контроль  в т.ч.:

- контроль за соблюдением установленных нормативов сброса и выброса загрязняющих веществ в объекты окружающей среды, контроль за соблюдением бактериологических показателей в сточных водах предприятия.

- мониторинг за влиянием объектов размещения отходов на подземные и поверхностные воды, атмосферный воздух, почвы;

- контроль за содержанием загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно – защитной зоны.

- Контроль за содержанием хлорорганических соединений в сточных водах.

В 2008 году на договорной основе выполнены работы:

- Оценка экологической эффективности производства беленой продукции на ОАО «Архангельский ЦБК» по договору с Институтом экологических проблем Севера.

- Оценка влияния сточных вод ОАО «Архангельский ЦБК» на реку Северная  Двина по договору с АГТУ.

В 2008 г. предприятие завершило  выполнение работ по ликвидации очагов нефтезагрязнения  в результате хозяйственной деятельности прошлых лет на территории объектов хранения нефтепродуктов.

2. Водопотребление и водоотведение.

По сравнению с 2007г. производство целлюлозы по варке на ОАО «Архангельский ЦБК» в 2008г. увеличилось на 3,3% или 26,2 тыс.т. и составило 830,155 тыс.т.

Водопотребление предприятия складывается из объемов свежей воды, забранной из водного объекта, и повторно-используемой воды после охлаждения конденсаторов турбин ТЭС-1.

В 2008г. общее водопотребление предприятия увеличилось по сравнению с 2007г.  на 3,8% и составило 182034,3 тыс.м3.

Объем свежей воды, забранной из водоема в 2008г. увеличился на 2,2% и составил 156031,0 тыс.м3.

Объем повторно-используемой воды после охлаждения конденсаторов турбин ТЭС-1 увеличился на 15% и составил 26003,3 тыс.м3.

Увеличение водопотребления обусловлено ростом производства.

В 2008г. учет воды на водозаборе производился по измерительным приборам

«AquaProbe».

В 2008г. отведение сточных вод в реку Северная Двина потока №1 (после сооружений биологической очистки и золоотвала) и потока №2 (после сооружений механической очистки) в полном объеме производился через выпуск №1 (рассеивающий).

По сравнению с 2007г. объем  сточных вод отведенных по выпуску №1 увеличился на 6,9% и составил 131119 тыс.м3. Увеличение объемов сточных вод по выпуску №1 обусловлено ростом объемов производства и увеличением объемов потребления свежей и повторно-используемой воды после охлаждения конденсаторов турбин ТЭС-1 на нужды основных производств.

Объем  сточных вод отведенных по выпуску №3 снизился на 8,7% и составил 24984,2 тыс.м3. Снижение объемов сброса сточных вод по выпуску №3 обусловлено увеличением объемов повторно используемой воды после охлаждения конденсаторов турбин ТЭС-1 на нужды основных производств

Учет сточных вод, сбрасываемых по выпуску №1, осуществлялся по измерительным приборам «ISKO 4250», установленным на потоках №1 и №2. Учет сточных вод сбрасываемых по выпуску №3 производился  по измерительному прибору «AquaProbe».

3. Сброс загрязняющих веществ.

Суммарный валовый сброс загрязняющих веществ в водоем по выпуску №1 в 2008г., по сравнению с 2007г., сократился на 4,4% или 756,2т.

В том числе сброс БПКп сократился на 10,9% (242,9 т), взвешенных веществ на 9,5% (237,4 т.), лигнина сульфатного на 8,3% (205 т.), алюминия на 19,5% или (4,8 т.).

По сравнению с 2007г. увеличился суммарный валовый сброс азота аммонийного, формальдегида, фосфатов (Р), нитрит-ионов, скипидара, метанола, но их сброс производился в пределах предельно-допустимого сброса (ПДС). Увеличение  сброса загрязняющих веществ обусловлено выполнением работ по реализации мероприятия по внедрению технологии прикрепленной микрофлоры на одной из секций 1-ой ступени аэрации в соответствии с Программой мероприятий по достижению ПДС. В 2008г. произведена загрузка плавающей насадки, проводились пуско-наладочные работы.

В пределах установленных лимитов осуществлялся сброс взвешенных веществ, лигнинных веществ, БПКП  , ХПК, алюминия.

4. Выбросы загрязняющих веществ.

По сравнению с 2007 годом, в 2008 г. произошло увеличение общего валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу на  6,7% (1 916,407 т).

Увеличение произошло в основном за счет увеличения объемов производства и увеличения выброса  диоксида серы  на 27 % (2 485,47 т) из-за  увеличения сернистости сжигаемого каменного угля на 28,3 %.

В 2008 снизился  выброс пыли сульфата натрия на 350,140 т или 24,3% за счет обеспечения высокой степени очистки в электрофильтре фирмы «АЛЬСТОМ»  СРК-2, модернизации электрофильтра  СРК-4.

Объем валовых выбросов основных загрязняющих веществ в атмосферу за 2008 год, в том числе диоксида серы не превышает установленных нормативов предельно-допустимых выбросов, кроме сероводорода и метилмеркаптана.  Выброс сероводорода и метилмеркаптана  производится в пределах  установленных лимитов.

5. Парниковые газы.

В начале 2008 года предприятием  подготовлены документы и направлена заявка в Министерство экономического развития и торговли РФ  на утверждение проекта совместного осуществления «Утилизация отходов биомассы на ОАО «Архангельский ЦБК», осуществляемого в соответствии со статьёй 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. В данный момент проект находится на рассмотрении в Минэнерго России.

В апреле 2008 года выполнен ежегодный отчёт (за 2007 год) об инвентаризации выбросов парниковых газов  и рассчитана оценка вклада основных подразделений комбината в выбросы парниковых газов.  По результатам инвентаризации прямые выбросы парниковых газов  в 2007 год составили 2 018,968 тыс. тонн СО2-экв., что на 2,6 % меньше, чем 2006 году.

6.Отходы производства.

В 2008 по сравнению с 2007 годом произошло уменьшение количества отходов, размещенных на свалке промышленных и бытовых отходов. В основном из-за  уменьшения  количества осадка, размещаемого на свалке на 12 %.

В 2008 г отработанные нефтепродукты, эмульсии, отработанные покрышки, ртутьсодержащие лампы, полиэтиленовые отходы  в полном объеме передавались на обезвреживание или утилизацию специализированным организациям.

7. Соблюдение требований природоохранного законодательства.

В  2008 года проведены проверки:

- Управлением Росприроднадзора по Архангельской области   внеплановая проверка по соблюдению требований водоохранного  законодательства. По   результатам проверки нарушений не выявлено.

- Управлением Ростехнадзора по Архангельской области проверка соблюдения требований природоохранного законодательства, выполнения предписаний и соблюдения установленных нормативов сброса и выброса загрязняющих веществ. По результатам проверки нарушений и превышений нормативов не выявлено.