Природоохранная деятельность ОАО «Архангельский ЦБК» в 2004 году.

- Общие положения.

В 2004 году производство целлюлозы по варке в сравнении с 2003 годом увеличилось на 2,3 % и составило   788,220 тыс. т.

В своей производственной  деятельности ОАО «Архангельский ЦБК» руководствуется намерениями, заявленными в экологической политике, направленными на снижение негативного воздействия на окружающую среду, создание благоприятных условий для эффективной хозяйственной деятельности предприятия  и оздоровления среды обитания человека.

Анализ природоохранной деятельности позволяет сделать вывод об актуальности экологической политики.

Плановые экологические показатели ОАО «Архангельский ЦБК» на 2004 год достигнуты

На предприятии создана  и функционирует система экологического менеджмента, которая в 2004 году прошла сертификационный аудит      на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 14001 – 1998 (ИСО 1400:1996). В результате ОАО «Архангельский ЦБК» получил национальный сертификат соответствия  международный сертификат сети IQNet.

- Водопотребление и водоотведение.

Водопотребление предприятия складывается из обьемов свежей воды забранной  из водного объекта и повторно- используемой воды после охлаждения конденсаторов турбин ТЭС-1. Учет воды на водозаборе в 2004г. производился по измерительным приборам «Aqua Probe».

Общее водопотребление предприятия, по сравнению с 2003г. снизилось на 4 % или 7730,6 тыс. м3 и составило  в 2004г. – 192744,7 тыс. м3.

Потребление свежей воды  в 2004г. по сравнению с 2003г.  снизилось на 8, 2 % или 13535.7 тыс. м3. и составило 165719,5 тыс. м3.

Снижение потребления свежей воды  обусловлено увеличением обьема повторно используемой воды с ТЭС-1 на 6273,7 тыс. м3 и снижением объемов свежей воды используемой основными производствами, в т.ч. производством целлюлозы на 2288,6 тыс. м3, производством  картона на 3155,2 тыс. м3, ТЭС-1 на 1835,4 тыс. м3.

Снижение потребления свежей воды на производстве картона произошло за счет внедрения схемы рециркуляции воды на вакуум-насосах КДМ-1, реконструкции и ликвидации пресса №3 на КДМ-1, чистки терпентинных теплообменников для охлаждения парогазовых выбросов варочного цеха и автоматизации их промывки, стабилизации работы новой промывной линии ф.Хеми- Вошер, автоматизации управления уровня в баке теплой воды на выпарке, регулирования температуры теплой воды, подаваемой с выпарных станций производства картона в ДПЦ-2. Снижение водопотребления на производстве целлюлозы произошло за счет перевода скруббера СРК-3 со свежей воды на теплую с выпарных станций ТЭС-3, использования воды после турбинного цеха ТЭС-3 на скруббер КМ-2, реконструкции теплообменников на баках плава СРК-4,5. Снижение водопотребления в ТЭС-1 произошло за счет более низких температур речной воды.

Обьем водоотведения предприятия, по сравнению с 2003г. снизился на 7,7 % или 13548,1 тыс.м3, в том числе по выпуску №1 на 7.1% или 10524,2 тыс.м3, по выпуску №3 (ТЭС-1) на 10,7% или 3023,9 тыс.м3. Снижение обьемов сточных вод обьясняется увеличением обьемов повторно используемой воды с ТЭС-1 на 6273,7 тыс.м3 и за счет снижения водопотребления основных производств.

- Сброс загрязняющих веществ в водоем.

В 2004г. сброс сточных вод потока №1 (после биологических очистных сооружений) и потока №2 (после сооружений механической очистки и золоотвала) в полном обеме производился через выпуск №1 (рассеивающий).

Валовый сброс загрязняющих веществ в водоем  в 2004г., по сравнению с 2003г., сократился на 15, 7 % и составил 24, 730 тыc.т.

Наибольшее снижение достигнуто по взвешенным - 23, 5 %, азоту аммонийному – 32, 8 %, лигнину сульфатному 17, 2 %, ХПК - 15, 3 %, фосфатам – 43 %.

Планируемое снижение (согласно, проекта ПДС) достигнуто по взвешенным веществам, ХПК; не достигнуто по БПК.

Снижение сброса загрязняющих веществ обусловлено выполнением мероприятий по реконструкции вторичных отстойников на биологических очистных сооружениях, сооружений механической очистки сточных вод на потоке №2,  мероприятиями по изменению степени регенерации и кислородного режима на аэротенках 1-ой ступени, стабилизации работы основного технологического оборудования на очистных сооружениях. Не выполнено мероприятие по реконструкции системы аэрации в аэротенках 1 ступени на сооружениях биологической очистки сточных вод, что не позволило обеспечить запланированное снижение по БПК.

# В настоящее время из 17 нормируемых показателей ОАО «Архангельский ЦБК» по 11 показателям работает в пределах предельно – допустимого сброса (ПДС), в т.ч. метанолу, фенолу, скипидару, формальдегиду, нефтепродуктам. По 6 показателям, в т.ч. взвешенным веществам, ХПК, БПК, лигнину сульфатному, алюминию  предприятие работает в пределах  лимитов и необходимо продолжить выполнение мероприятий по достижению ПДС.

- Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу.

Валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2004 году по сравнению с 2003 годом  снизился на 21, 8 % и составил  38,721 тыс. тонн. В т.ч. достигнуто снижение выбросов золы углей на 7, 3 %, диоксида серы на 38, 4 %, взвешенных веществ на 44, 7 %.

Снижение выбросов диоксида серы и золы углей произошло за счет увеличения объемов потребления Кузнецкого угля с меньшей сернистостью и зольностью  для выработки пара и  электроэнергии на ТЭС –1. Доля Кузнецкого угля в общем объеме использованного каменного угля  в 2004 году составила 54,5 % против 12 % в 2003 году. Среднегодовая зольность каменного угля снизилась по сравнению с 2003 годом  на 14 %, среднегодовая   сернистость снизилась на 51 %.

Снижение выбросов взвешенных веществ в атмосферу произошла за счет останова на реконструкцию котлоагрегата КМ 75/40, ст.1 ТЭС -3.

- Отходы производства.

В 2004 году уменьшилось:

количество образовавшегося осадка сточных вод на 3,7 % за счет уменьшения количества загрязнений, поступающих на  сооружения биологической очистки сточных вод и уменьшения количества образовавшегося избыточного активного ила; количество образовавшихся золошлаковых отходов на 8, 7% за счет уменьшения зольности каменного угля. Увеличилось количество использованных золошлаковых отходов  на 28%.

6.  Выполнение природоохранных мероприятий.

Затраты на выполнение природоохранных мероприятий в 2004 году составили 681,8 млн. руб.

На предприятии велись работы по выполнению следующих мероприятий:

- Строительство  древесно-подготовительного цеха. Реализация данного мероприятия позволит перейти на технологию сухой окорки древесины – наилучшую существующую технологию, основанную на последних достижениях науки и техники, направленную на снижение негативного воздействия на окружающую  среду.

- Реконструкция сооружений механической очистки сточных  вод.

- Реконструкция котлоагрегата КМ 75/40 №1 на ТЭС 3, включая монтаж системы приема и подготовки древесных отходов и осадков сточных вод, установку высокоэффективной газоочистной установки. Реализация мероприятия позволит  увеличить количество сжигаемых древесных отходов и уменьшить количество сжигаемого каменного угля, уменьшить количество осадка сточных вод, размещаемого на свалке промышленных отходов и снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

- Строительство 3,4 секций золоотвала. Реализация мероприятия позволит осуществлять захоронение золошлаковых отходов в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

- Установлены приборы учета расхода  сточных  вод на выпуске в водоем (поток сточных вод после сооружений биологической очистки и  поток условно чистых сточных вод).

- Разработан проект локальной очистки грязных конденсатов выпарных станций ТЭС-2.

В 2004 году выполнены работы по режимной наладке газочистных установок: абсорбера парогазовых выбросов на производстве картона, установки дезодорации на производстве целлюлозы. Цель работ – повышение эффективности очистки.

В рамках научных исследований в 2004 году  продолжены  работы:

- По договору с Институтом экологических проблем Севера  (ИЭПС) «Оценка экологической эффективности производства беленой целлюлозы»..

- По договору с ИЭПС «Разработка технологических нормативов сброса загрязняющих веществ  со сточными водами для предприятия».

- По договору с Архангельским техническим университетом (АГТУ) «Анализ изменения содержания летучих фенолов в системе биологической очистки сточных вод АЦБК».

Цель  работ - установление системы приоритетных показателей для нормирования сброса загрязняющих веществ в водоем; установление технологических нормативов для системы показателей на сбросе в водоем и отдельных технологий; сравнительный анализ установленных нормативов с нормативами на основе наилучших существующих технологий, установленными  законодательством стран ЕС. Результаты используются для разработки природоохранных мероприятий.

В 2004 году выполнена инвентаризация  выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Результаты инвентаризации будут использованы при разработке проекта нормативов ПДВ для ОАО «Архангельский ЦБК» в 2005 году.

Продолжены работы по инвентаризации выбросов парниковых газов (ПГ). Основные цели инвентаризации выбросов парниковых газов: управление выбросами ПГ в соответствии со стратегией по их ограничению; информирование общественности и участие в добровольных инициативах; выход на углеродные рынки.

Разработан и согласован с надзорными органами  Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

В течении года на предприятии осуществлялся контроль  за соблюдением установленных нормативов сброса загрязняющих веществ в водоем и соблюдением установленных нормативов выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух, мониторинг мест складирования отходов.

9.Осуществление государственного экологического контроля.

В 2004 году органами государственного экологического контроля проведено 10 проверок по соблюдению требований природоохранного законодательства  ОАО «Архангельский ЦБК».

Информация о проверках представлена в приложении 2.