ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ТОКАРЬ-РЕВОЛЬВЕРЩИК

| Содержание I. Общие сведения II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) III. Характеристика обобщенных трудовых функций 3.1. Обобщенная трудовая функция «Обработка простых деталей на токарно-револьверных станках» 3.2. Обобщенная трудовая функция «Обработка деталей средней сложности на токарно-револьверных станках» 3.3. Обобщенная трудовая функция «Обработка сложных деталей на токарно-револьверных станках» IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта | Регистрационный номер |
| --- | --- |

- Общие сведения

| Выполнение токарно-револьверных работ |  | /-----------/ |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | /----------/ Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Токарная обработка металлических и неметаллических деталей на токарно-револьверных станках

Группа занятий:

| 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков | - | - |
| --- | --- | --- | --- |
| код (ОКЗ) | (наименование) | код (ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

| 25.62 | Обработка металлических изделий механическая |
| --- | --- |
| (код ОКВЭД) | (наименование вида экономической деятельности) |

Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщен- ные трудовые функции | Обобщенные трудовые функции |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Обработка простых деталей на токарно-револьверных станках | 2 | Обработка простых деталей по 12-14 квалитетам на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений. | А/01.2 | 2 |
|  |  |  | Контроль параметров простых деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм | А/02.2 | 2 |
| В | Обработка деталей средней сложности на токарно-револьверных станках | 3 | Обработка деталей средней сложности по 8-11 квалитетам на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений. | В/01.3 | 3 |
|  |  |  | Контроль параметров деталей средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | В/02.3 | 3 |
| С | Обработка сложных деталей на токарно-револьверных станках. | 4 | Обработка сложных деталей с точностью 7-10 квалитет на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений | С/01.4 | 4 |
|  |  |  | Контроль параметров сложных деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов и приборов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | С/02.4 | 4 |

## III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка простых деталей с точностью 12-14 квалитет на токарно-револьверных станках | Код | A/01.2 | Уровень квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-револьверщик 2-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих (до одного года) |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 131 | Токарь-револьверщик 2-го разряда |
|  | § 98 | Станочник широкого профиля 2-го разряда |
| ОКПДТР | 19165 | Токарь-револьверщик |
| ОКСО | - | - |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка простых деталей по 12-14 квалитетам на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений | Код | A/01.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка токарно-револьверного станка к работе |
| --- | --- |
|  | Подготовка контрольно-измерительного, нарезного, инструмента, универсальных приспособлений, технологической оснастки, оборудования и необходимые материалы (заготовок) для выполнения сменного задания |
|  | Подналадка токарно-револьверного станка. |
|  | Ведение технологического процесса токарной обработки деталей по 12-14 квалитетам на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений |
|  | Ведение технологического процесса токарной обработки деталей по 8-11 квалитетам на станках, налаженных для обработки определенных деталей или для выполнения отдельных операций. |
|  | Нарезание наружной и внутренней треугольной и прямоугольной резьбы метчиками и плашками |
| Необходимые умения | Смазывать механизмы станка и приспособления в соответствии с инструкцией, контролировать наличие смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) |
|  | Устанавливать, закреплять и снимать заготовку при обработке детали |
|  | Затачивать резцы, сверла в соответствии с обрабатываемым материалом |
|  | Устанавливать резцы (в том числе со сменными режущими пластинами), сверла определять момент затупления инструмента по внешним признакам |
|  | Оценивать безопасность организации рабочего места согласно требованиям охраны труда и промышленной безопасности |
|  | Читать рабочие чертежи |
|  | Производить токарную обработку втулок гладких и с буртиком диаметром и длиной до 100 мм |
|  | Производить полную токарную обработку болтов, винтов, пробок, шпилек, валиков гладких и ступенчатых, гаек и контргаек с диаметром резьбы до 24 мм |
|  | Производить токарную обработку с припуском на шлифование метчиков (без нарезания резьбы), разверток, сверл с цилиндрическим хвостовиком |
|  | Удалять стружку и загрязнения с рабочих органов станка в приемник |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты в зависимости от вредных и опасных производственных факторов |
| Необходимые знания | Устройство, правила подналадки и проверки на точность токарно-револьверных станков |
|  | Инструкцию по ежедневному техническому обслуживанию токарного станка, приспособлений, приборов, устройств, применяемых при производстве токарно-револьверных работ |
|  | Устройство, назначение и правила применения наиболее распространенных универсальных и специальных приспособлений и режущего инструмента |
|  | Систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости; |
|  | Основные свойства обрабатываемых материалов |
|  | Назначение, свойства и правила применения охлаждающих и смазывающих жидкостей |
|  | Требования к организации рабочего места при выполнении токарно-револьверных работ |
|  | Установленный порядок получения, хранения и сдачи заготовок, деталей, инструмента, приспособлений, необходимых для выполнения работ |
|  | Опасные и вредные факторы, требования охраны труда, промышленной безопасности и электробезопасности при выполнении токарно - револьверных работ, правила производственной санитарии |
|  | Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых для безопасного выполнения токарно-револьверных работ |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров простых деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм | Код | A/02.2 | Уровень (подуровень) квалификации | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение параметров простых деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль качества обрабатываемых поверхностей |
| Необходимые умения | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей |
|  | Применять, настраивать и регулировать контрольно-измерительные инструменты, обеспечивающие погрешность не ниже 0,1 мм |
| Необходимые знания | Назначение, правила настройки и регулирования, применения и устройство контрольно-измерительных и разметочных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,1 мм |
|  | Правила проведения замеров |
|  | Причины возникновения дефектов деталей и способы их недопущения |
|  | Единую систему допусков и посадок |
|  | Допуски размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, обозначение на рабочих чертежах, способы контроля |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обработка деталей средней сложности на токарно-револьверных станках | Код | В/01.3 | Уровень квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Токарь-револьверщик 3-го разряда |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих. |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | - |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 132 | Токарь-револьверщик 3-го разряда |
|  | § 99 | Станочник широкого профиля 3-го разряда |
| ОКПДТР | 19165 | Токарь-револьверщик |
| ОКСО | - | - |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка деталей средней сложности по 8-11 квалитетам на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений. | Код | В/01.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подготовка оборудования, оснастки, инструментов, рабочего места на токарно-револьверных станках |
| --- | --- |
|  | Ведение технологического процесса обработки деталей по 8- 11 квалитетам на станках, с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений. |
|  | Ведение технологического процесса обработки деталей по 7-10 квалитетам на станках, налаженных для обработки определенных деталей или для выполнения отдельных операций |
|  | Подналадка токарно-револьверного станка на чистовую обработку деталей |
| Необходимые умения | Читать конструкторскую и технологическую документации |
|  | Производить наружное обтачивание, растачивание, обтачивание конуса и подрезку торца тормозных барабанов |
|  | Производить подрезание, сверление, растачивание и нарезание резьбы на гайках суппортных с длиной нарезки до 50 мм |
|  | Обтачивать и растачивать по шаблону шары и шаровые соединения радиусом до 100 мм |
|  | Обтачивать, подрезать, сверлить, растачивать, нарезать резьбу штуцера с конусом для соединения труб |
|  | Производить полную токарную обработку втулок гладких и с буртиком диаметром и длиной свыше 100 мм, гайки и контргайки с диаметром резьбы свыше 24 мм, крышек, колец с лабиринтными канавками диаметром до 200 мм, оправок для расточных резцов, ручек и рукояток фигурных, футорок, тройников прямых, угольников переходных всех размеров, фланцев, маховиков, шкивов, шестерен цилиндрических, шкивов гладких и для клиноременных передач диаметром до 500 мм, конических и червячных диаметром до 300 мм, штифтов конических |
|  | Производить токарную обработку плашек круглых с нарезанием резьбы |
|  | Производить токарную обработку фрезы всех видов, разверток, зенкеров |
| Необходимые знания | Правила чтения конструкторской и технологической документации |
|  | Устройство, принцип работы, правила управления, подналадки и проверки на точность токарно-револьверных станков различных типов |
|  | Устройство и правила применения универсальных и специальных приспособлений |
|  | Геометрию, правила заточки и установки режущего инструмента, изготовленного из инструментальных сталей или с пластиной из твердых сплавов либо керамической; |
|  | Систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости |
|  | Основные свойства обрабатываемых материалов |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | Код | B/02.3 | Уровень (подуровень) квалификации | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение параметров деталей средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль качества обрабатываемых поверхностей |
| Необходимые умения | Применять, настраивать и регулировать контрольно-измерительные инструменты, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Назначение и правила применения, настройки контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Правила проведения замеров |
|  | Причины возникновения дефектов деталей и способы их недопущения |
|  | Единую систему допусков и посадок |
|  | Допуски размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, обозначение на рабочих чертежах, способы контроля |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая

| Наименование | Обработка сложных деталей на токарно-револьверных станках | Код | C/01.4 | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  |  | Токарь-револьверщик 4-го разряда |  |

| Требования к образованию и обучению | Образовательные программы среднего профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Опыт работы токарем-револьверщиком 3-го разряда не менее двух месяцев |
| Особые условия допуска к работе | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |
| Другие характеристики |  |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7223 | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |
| ЕТКС | § 133 | Токарь-револьверщик 4-го разряда |
|  | § 100 | Станочник широкого профиля 4-го разряда |
| ОКПДТР | 19165 | Токарь-револьверщик |
| ОКСО | - | - |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Обработка деталей с точностью 7-10 квалитет на токарно-револьверных станках | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Ведение технологического процесса обработки деталей с точностью 7-10 квалитета на токарно-револьверных станках с применением режущего инструмента и универсальных приспособлений |
| --- | --- |
|  | Нарезание наружных и внутренних двухзаходных треугольных, прямоугольных, полукруглых, пилообразных и однозаходных трапецеидальных резьб. |
|  | Наладка токарно-карусельных станков. |
| Необходимые умения | Подрезать, сверлить, растачивать и нарезать резьбу на гайках суппортных с длиной нарезки свыше 50 мм |
|  | Обтачивать и растачивать по шаблону шары и шаровые соединения с радиусом свыше 100 мм |
|  | Производить полную токарную обработку винтов для микрометров, дисков для универсальных патронов металлообрабатывающих станков, щитов подшипниковых, шестерен цилиндрических, шкивов гладких и для клиноременных передач диаметром свыше 500 мм, конических и червячных диаметром свыше 300 мм |
| Необходимые знания | Устройство и кинематические схемы токарно-револьверных станков различных типов и правила проверки их на точность |
|  | Конструктивные особенности и правила применения универсальных и специальных приспособлений |
|  | Устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов; правила термообработки, заточки и доводки режущего инструмента |
|  | Правила определения режимов резания по справочникам и паспорту станка; |
|  | Систему допусков и посадок; квалитеты и параметры шероховатости. |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Контроль параметров деталей с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 | Код | С/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Измерение параметров деталей средней сложности с помощью контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
| --- | --- |
|  | Визуальный контроль качества обрабатываемых поверхностей |
| Необходимые умения | Применять, настраивать и регулировать контрольно-измерительные инструменты, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Определять визуально явные дефекты обработанных поверхностей |
| Необходимые знания | Назначение и правила применения, настройки контрольно-измерительных инструментов, обеспечивающих погрешность не ниже 0,05 мм, и калибров, обеспечивающих погрешность не менее 0,02 |
|  | Правила проведения замеров |
|  | Причины возникновения дефектов деталей и способы их недопущения |
|  | Единую систему допусков и посадок |
|  | Допуски размеров, форм и взаимного расположения поверхностей, обозначение на рабочих чертежах, способы контроля |
| Другие характеристики | - |

IV. Дополнительные сведения о профессиональном стандарте

4.1. Ответственная организация-разработчик:

ООО «Российский союз промышленников и предпринимателей»

(наименование организации)

(должность и ФИО руководителя) ( подпись)

4.2.   Наименование организаций -  разработчиков:

| 1 | Кохомский индустриальный колледж |
| --- | --- |
| 2 | ООО "Машиностроительный завод»", город Вичуга |
| 3 | ОАО «Строммашина, город Кохма |

"ОК 010-2014 (МСКЗ-08). Общероссийский классификатор занятий" (принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст);

"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст);

"ОК 016-94. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов" (Постановление Госстандарта РФ от 26.12.1994 N 367 (ред. от 19.06.2012)).

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих N 2, часть 2 "Механическая обработка металлов и других материалов", "Металлопокрытия и окраска", "Эмалирование", "Слесарные и слесарно-сборочные работы" (утвержден постановлением Минтруда РФ от 15 ноября 1999 г. N 45 в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 13.11.2008 N 645).