ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Полировщик

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III.Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция «Полирование поверхностей простых деталей»

3.2. Обобщенная трудовая функция «Полирование поверхностей средней сложности деталей»

3.3. Обобщенная трудовая функция «Полирование поверхностей сложных деталей»

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

- Общие сведения

| Полировка поверхностей металлических деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полировка поверхностей металлических деталей механическим, химическим или электролитическим методом и придание поверхности малой шероховатости и зеркального блеска |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7223 |  | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7224 |  |  | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКЗ) |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (код ОКЗ) |  |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.52 |  | Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) |  | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обобщенные трудовые функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудовые функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| код | наименование |  |  |  |  | уровень квалификации |  |  |  |  | наименование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  | уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  |  |
| А | Полирование поверхностей простых деталей |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Предварительное полирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А/01.02 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полирование поверхностей простых деталей на полировочных станках и вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  | А/02.02 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| В | Полирование поверхностей средней сложности деталей |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Подналадка полировальных станков и пневматических машинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В/01.03 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полирование деталей средней сложности на полировочных станках и ручной пневматической машинкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В/02.03 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| С | Полирование поверхностей сложных деталей |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Наладка полировальных станков и пневматических машинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С/01.04 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Полирование поверхностей сложных деталей на полировочных станках и ручной пневматической машинкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  | С/02.04 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| III.Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Полирование поверхностей простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | А |  |  |  |  |  | Уровень квалификации |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  |  |  | Оригинал |  |  | х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  |  |  | Полировщик 2-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  |  | Основные программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих (как правило, не менее 2 месяцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  |  |  |  | 7223 |  |  | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7224 |  |  | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  |  |  |  |  | § 73 |  |  | Полировщик 2-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  |  |  |  |  | 16799 |  |  | Полировщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКСВНК |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Предварительное полирование металла |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | А/01.02 |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  |  | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Подготовка и обслуживание рабочего места полировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическое удаления неровностей поверхности незакрепленными абразивами (в свободном состоянии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Механическое удаление неровностей поверхностизернами, закрепленными на рабочей поверхности полировального круга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовить необходимые материалы (заготовки) для выполнения сменного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Работать с незакрепленными абразивами (в свободном состоянии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять предварительное полирование зернами, закрепленными на рабочей поверхности полировального круга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять предварительное полирование мокрым способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять предварительное полирование сухим способом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов для оценки качества выполнения полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свойства абразивных материалов различной зернистости на различных связках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила подбора сортов шкурки, полировальных кругов, паст и мастик в зависимости от требуемой чистоты обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Систему допусков и посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Квалитеты и параметры шероховатости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  |  | Полирование поверхностей простых деталей на полировочных станках и вручную |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | А/02.02 |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  | 2 |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Подготовка и обслуживание рабочего места полировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полирование наружных и внутренних цилиндрических и фасонных поверхностей простых деталей на полировочных станках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полирование наружных и внутренних цилиндрических и фасонных поверхностей простых деталей на автоматах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полирование наружных и внутренних цилиндрических и фасонных поверхностей простых деталей вручную щетками, наждачной бумагой и полировальными кругами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Накатка и наклейка шкурки на войлочные, деревянные, кожаные круги. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка рабочего места для проведения полировальных работ простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовить полировальный станок к работе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовить контрольно-измерительный инструмент, универсальные приспособления, технологическую оснастку и оборудование для проведения полировальных работ простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смазывать механизмы полировального станка и приспособления в соответствии с инструкцией |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контролировать наличие смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовить необходимые материалы (заготовки) для выполнения сменного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устанавливать и закреплять заготовки при обработке простых деталей на полировочных станках и вручную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вести технологический процесс полировки с соблюдением технологической последовательности и режимов обработки по технологической карте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Устройство и принцип работы полировальных станков, наименование и назначение их важнейших частей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование, назначение и условия применения наиболее распространенных приспособлений используемых при полировке простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов для оценки качества выполнения полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свойства абразивных материалов различной зернистости на различных связках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила подбора сортов шкурки, полировальных кругов, паст и мастик в зависимости от требуемой чистоты обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Систему допусков и посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Квалитеты и параметры шероховатости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Полирование поверхностей средней сложности деталей |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | В |  |  |  |  |  | Уровень квалификации |  |  |  |  | 3 |  |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  |  |  | Оригинал |  | х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  |  |  | Полировщик 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  |  | Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (до одного года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  |  | от 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  |  |  | 7223 |  |  | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7224 |  |  | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  |  |  |  | § 74 |  |  | Полировщик 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  |  |  |  | 16799 |  |  | Полировщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКСВНК |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Подналадка полировальных станков и пневматических машинок |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | В/01.03 |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  | 3 |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессиональногостандарта |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Регулировка оборудования или оснастки полировальных станков и пневматических машинок в процессе работы для восстановления технических параметров, достигнутых при первичной наладке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверка правильности установки рабочей поверхности, кругов и головок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смена режима или способа полировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смена или регулировка универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Осуществлять техническое обслуживание и мелкий ремонт токарно-полировальных станков и пневматических машинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контролировать параметры и проводить поверку на точность процесса полировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Примененять контрольно-измерительные инструменты, используемые для обеспечения технологического процесса полировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовить необходимые материалы (заготовки) для выполнения сменного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении полировальныхработ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Устройство и правила подналадки полировальных станков и ручных пневматических машинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила проверки полировальных станков на точность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов и приборов при проведении полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свойства абразивных материалов различной зернистости на различных связках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила подбора сортов шкурки, полировальных кругов, паст и мастик в зависимости от требуемой чистоты обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Систему допусков и посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Квалитеты и параметры шероховатости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Полирование деталей средней сложностина полировочных станках и ручной пневматической машинкой |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | В/02.03 |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  | 3 |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Полирование деталей средней сложности с криволинейными поверхностями по параметру шероховатости Ra 1,25 - 0,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полирование образцов из высоколегированных сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверка правильности установки рабочей поверхности, кругов и головок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составление и изготовление паст и мастик по готовым рецептам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вести технологический процесс полирования деталей средней сложности с соблюдением предусмотренного профиля и параллельности по шаблону |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вести технологический процесс полирования в соответствии с технологической картой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вести полирование деталей средней сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предупреждать и устранять возможный брак при проведении полирования деталей средней сложности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контролировать параметры и проводить поверку на точность процесса полирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять контрольно-измерительные инструменты, используемые для обеспечения технологического процесса полировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовить необходимые материалы (заготовки) для выполнения сменного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Основные свойства полировальных материалов - абразивов, паст, мастик, сукон, войлока, накатных кругов, а также металлических, волосяных и травяных щеток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов и приборов при проведении полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свойства абразивных материалов различной зернистости на различных связках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила подбора сортов шкурки, полировальных кругов, паст и мастик в зависимости от требуемой чистоты обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Систему допусков и посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Квалитеты и параметры шероховатости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Полирование поверхностей сложных деталей |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | С |  |  |  |  |  | Уровень квалификации |  |  |  |  | 4 |  |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  |  |  | Оригинал |  | х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  |  |  | Полировщик 4-го разряда Полировщик 5-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  |  | Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  |  | от 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  |  |  | 7223 |  |  | Станочники на металлообрабатывающих станках, наладчики станков и оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 7224 |  |  | Полировщики, шлифовщики и заточники инструментов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  |  |  |  | § 75 |  |  | Полировщик 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | § 76 |  |  | Полировщик 5-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  |  |  |  | 16799 |  |  | Полировщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКСВНК |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Наладка полировальных станков и пневматических машинок |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | С/01.04 |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  | 4 |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Определение технологической последовательности обработки по справочникам и паспорту полировальных станков и пневматических машинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка режимов полирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Установка зажимных приспособлений и вспомогательных инструментов для проведения полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Смена или регулировка универсальных и специальных приспособлений для проведения полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контролировать параметры и проводить поверку на точность процесса полирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проводить наладкуполировальных станков и пневматических машинок с применением специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять технологическую последовательность обработки и режимов полирования по справочникам и паспорту станка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устанавливать на станке сложный обрабатываемый инструмент с точной выверкой в различных плоскостях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Примененять контрольно-измерительные инструменты, используемые для наладки полировальных станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять режим полирования в соответствии с технологической картой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Конструктивные особенности и правила проверки на точность полировальных станков, пневматических машинок и приспособлений, необходимых для выполнения полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способы установки и выверки инструмента |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство, кинематические схемы и способы наладки полировальных станков и приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила настройки и регулировки контрольно-измерительных инструментов и приборов, используемых в процессе полирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способы получения заданных квалитетов и параметров шероховатости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство, правила наладки и проверки на точность полировальных станков и пневматических машинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при ведении полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила применения средств индивидуальной и коллективной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при ведении полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свойства абразивных материалов различной зернистости на различных связках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Систему допусков и посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Квалитеты и параметры шероховатости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Полирование поверхностей сложных деталей на полировочных станках и ручной пневматической машинкой |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | С/02.04 |  |  |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  | 4 |  |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Полирование тонкостенных, сложных деталей с труднодоступными для обработки местами по параметру шероховатости Ra 0,16 - 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Составление и приготовление различных паст и мастик, применяемых при полировании сложных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Полирование по параметру шероховатости Ra 0,08 - 0,04 внутренних и наружных цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места полировщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вести полирование сложных деталейна полировальных станках и вручную при помощи пневмоэлектрошлифовальных машинок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вести полирование сложных деталей с обеспечением предельных отклонений формы и взаимного расположения точных, сложных деталей подшипников по специальным техническим условиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вести полирование сложных деталей на полировальных станках и вручную с применением универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вести технологический процесс полирования в соответствии с технологической картой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предупреждать и устранять возможный брак при проведении полирования сложных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Контролировать параметры и проводить поверку на точность процесса полирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Применять контрольно-измерительные инструменты, используемые для обеспечения технологического процесса полировки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Готовить необходимые материалы (заготовки) для выполнения сменного задания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Влияние температуры нагрева на размеры деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство контрольно-измерительных инструментов используемых при проведении полировальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Влияние вибрации, температуры и запыленности на точность и чистоту обрабатываемых поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Свойства абразивных материалов различной зернистости на различных связках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила подбора сортов шкурки, полировальных кругов, паст и мастик в зависимости от требуемой чистоты обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Систему допусков и посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Квалитеты и параметры шероховатости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

?Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации).

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».