УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от ___ ____________2015 г. №______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по химической водоподготовке котлов

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка оборудования к работе и процессу очистки и водоподготовки»

3.2. Обобщенная трудовая функция «Мониторинг и контроль за процессом водоочистки и водоподготовки, а также работой оборудования »

3.3. Обобщенная трудовая функция «Завершение работ по водоочистке и водоподготовке, действия в аварийных ситуациях»

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

I. Общие сведения

| Эксплуатация и обслуживание оборудования работающего под избыточным давлением |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение безопасного функционирования оборудования работающего под избыточным давлением. Группа занятий: 3131; Операторы установок по выработке электроэнергии; 8182; Операторы паровых машин и бойлерных установок. (код ОКЗ) (наименование) код ОКЗ) (наименование) Отнесение к видам экономической деятельности: 35.30.4; Обеспечение работоспособности котельных. 35.30.5; Обеспечение работоспособности тепловых сетей. 36.00; Забор, очистка и распределение воды. (код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщённые трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Подготовка оборудования к работе и процессу очистки и водоподготовки | 4 | Прием и передача рабочей смены | А/01.4 | 3 |
|  |  |  | Подготовка и пуск оборудования в работу | А/02.4 | 4 |
| В | Мониторинг, контроль и управление процессами водоочистки и водоподготовки, контроль за работой оборудования | 4 | Осуществление процессов и процедур водоочистки и водоподготовки, контроль за работой оборудования, и контрольно-измерительного оборудования | B/01.4 | 5 |
| С | Завершение работ по водоочистке и водоподготовке, действия в аварийных ситуациях | 4 | Окончание и завершение работ по водоочистке и водоподготовке | С/01.4 | 6 |
|  |  |  | Ликвидация аварийных ситуаций | С/03.4 | 6 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 3.1. Обобщённая трудовая функция Наименование; Подготовка оборудования к работе и процессу очистки и водоподготовки; Код; А; Уровень квалификации; 4. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта.

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химической водоподготовки |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 8182 | Операторы установок по выработке электроэнергии Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС или ЕКС | 14-17 | Аппаратчик химводоочистки (разряды 1-6) |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Прием и передача рабочей смены | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбор и подготовка спецодежды и средств индивидуальной защиты |
| --- | --- |
|  | Подбор и проверка необходимых для выполнения работ инвентаря, плакатов или знаков безопасности, исправности инструмента, приспособлений, средств пожаротушения, пригодности к использованию нейтрализующих растворов, |
|  | Проверка, обход по установленному маршруту, и осмотр обслуживаемого оборудования, проверка исправности, состояния и безопасности оборудования |
|  | Проверка складских помещений, порядка хранения ядовитых и агрессивных веществ, наличия на емкостях и склянках с химическими реактивами, соответствующих четких надписей, нумераций на арматуре и трубопроводах |
|  | Проверка наличия и целостности стеклянной посуды, бюреток, пипеток, исправности электроприборов и их заземления, контрольно-измерительных приборов, подключения датчиков кондуктометрического контроля у работающего оборудования, состояния титровальных столов, достаточности реактивов и реагентов, отсутствия протечек агрессивных веществ через арматуру, состояния проходов и проездов, ограждений, вращающих механизмов, площадок, лестниц, закрытия каналов, состояния вентиляции и чистоты рабочего места. |
|  | Доклад руководству обо всех выявленных в ходе осмотра неисправностях в работе оборудования и нарушениях техники безопасности. |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
|  | Внесение необходимых записей о неполадках при работе оборудования |
|  | Приведение в порядок рабочего места по завершении работ |
|  | Внесение необходимых записей об окончании работ в сменный (вахтенный) журнал |
|  | Уборка инструмента, реактивов неиспользованных материалов, принадлежностей, приспособлений и инструмента на свои места |
|  | Документальное оформление результатов выполненных работ |
|  | Приведение в порядок по окончании работ спецодежды |
|  | Выполнение личной гигиены |
| Необходимые умения | Выявлять неисправности в работе оборудования и контрольно-измерительных проборов |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках работы оборудования и контрольно-измерительных проборов |
|  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов и приборов обслуживаемого оборудования |
|  | Назначение, свойства применяемых реагентов |
|  | Нормы качества пара и воды |
|  | Алгоритм функционирования обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительных приборов, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки |
|  | Производственную инструкцию аппаратчика химической водоподготовки |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка и пуск оборудования в работу | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
|  | Трудовые действия |  | Ознакомление с обстановкой и результатами работы предыдущей смены, записями в журнале, получение информации об имеющих место нарушениях водного режима за предыдущую смену |  |  |  |
|  |  |  | Проверка состояния и исправности оборудования химводоподготовки, соблюдения установленного технологического режима работы оборудования и исправности запорной арматуры |  |  |  |
|  |  |  | Проверка наличия суточного запаса реагентов и реактивов необходимых для работы |  |  |  |
|  |  |  | Проверка заземления оборудования, исправности аварийного освещения и сигнализации, наличия первичных средств пожаротушения и медицинской аптечки, наличие схем, инструкций, журналов, методических документов для работы, включая инструкции по эксплуатации приборов, чистоты рабочего места |  |  |  |
|  |  |  | Документальное оформление результатов осмотра |  |  |  |
|  | Необходимые умения |  | Уметь производить химические анализы технологических вод |  |  |  |
|  |  |  | Оформлять результаты своих действий |  |  |  |
|  |  |  | Использовать средства индивидуальной защиты |  |  |  |
|  |  |  | Оказывать первую доврачебную помощи пострадавшим при несчастных случаях |  |  |  |
|  |  |  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |  |  |  |
|  |  |  | Выявлять неисправности, |  |  |  |
|  |  |  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках |  |  |  |
|  |  |  | Взаимодействовать с персоналом используя применяемые средства связи |  |  |  |
|  |  |  | Документально оформлять результаты своих действий |  |  |  |
|  | Необходимые знания |  | Инструкцию по техническому обслуживанию водоподготовительной установки |  |  |  |
|  |  |  | Технологическую схему водоподготовки, а также общее содержание тепловой схемы котельной |  |  |  |
|  |  |  | Назначение, принцип действия, характеристику всей аппаратуры химводоочистки и химконтроля |  |  |  |
|  |  |  | Инструкцию по анализу воды, и нормы качества всех воды |  |  |  |
|  |  |  | Инструкцию по продувке котла |  |  |  |
|  |  |  | Инструкцию по приготовлению растворов |  |  |  |
|  |  |  | Места отбора проб, периодичность и время отбора проб; и) аварийно-производственную сигнализацию |  |  |  |
|  |  |  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемой водоподготовительной установки |  |  |  |
|  |  |  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |  |  |  |
|  |  |  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |  |  |  |
|  |  |  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |  |  |  |
|  |  |  | Инструкцию по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки |  |  |  |
|  |  |  | Производственную инструкцию аппаратчика химической водоподготовки |  |  |  |
|  | Другие характеристики |  | - |  |  |  |

3.2. Обобщённая трудовая функция Наименование; Мониторинг, контроль и управление процессами водоочистки и водоподготовки, контроль за работой оборудования; Код; В; Уровень квалификации; 4. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимств; вано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта.

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химической водоподготовки |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 8182 | Операторы установок по выработке электроэнергии Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС или ЕКС | 14-17 | Аппаратчик химводоочистки (разряды 1-6) |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Осуществление процессов и процедур водоочистки и водоподготовки, контроль за работой оборудования, и контрольно-измерительного оборудования | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Подбирать и приготавливать необходимые для работы материалы, химикаты и компоненты, предназначенные для этого посуду для приготовления необходимых растворов, инвентарь и приспособления |
| --- | --- |
|  | Приготавливать необходимые для работы растворы солей и кислот |
|  | Осуществлять управление и контроль за процессом приготовления растворов, регенерации и очистки фильтров, отключением трубопроводов, открытием-закрытием вентилей и задвижек и дренажных каналов |
|  | Осуществлять отбор проб пара и горячей воды в предназначенную для этого посуду и тару |
|  | Соблюдать требования безопасности при приготовлении растворов кислот, щелочей и солей |
|  | Использовать при работе спецодежду и средства индивидуальной защиты |
|  | Пуск и остановку обслуживаемого оборудования. |
|  | Выявлять и принимать меры к устранению неисправностей в работе оборудования и коммуникаций |
|  | Осуществлять контроль за уровнем воды в баках |
|  | Осуществлять анализ и вести запись показаний измерительных приборов, отыскание неисправностей и проведение мелкого ремонта для предотвращения выхода оборудования или системы из строя |
|  | Осуществлять мониторинг и контроль показателей работы оборудования для обеспечения эффективной работы и необходимого уровня кипящей воды, химических реагентов и топлива |
|  | Проводить испытания качества воды для паровых котлов или обеспечение их испытаний, регулировки и принятия необходимых корректирующих мер, в том числе добавки химических реагентов для профилактики коррозии и опасных отложений |
|  | Контроль технологического процесса обессоливания воды и регулирование параметров процесса по показаниям средств измерений и результатам химических анализов. |
|  | Проведение химических анализов конденсата, пара и питательной воды |
|  | Поддерживать экономичный и надежный режим химводоочистки, деаэрационного узла и водный режим эксплуатации котлоагрегата |
|  | Контроль за соблюдением установленных параметров работы оборудования и не допущением отступлений от допустимых норм |
|  | Поддерживать чистоту на рабочем месте, содержать в чистоте аппаратуру, измерительные приборы, посуду и инвентарь для приготовления химических растворов |
|  | Документальное оформление результатов осмотра |
| Необходимые умения | Уметь производить химические анализы технологических вод |
|  | Разбираться в результатах проведенных проб и анализов воды и химических растворов |
|  | На основании анализа уметь делать выводы о работе оборудования, уметь предупредить нарушение установленных режимов и параметров в работе, |
|  | В случае выявления нарушений установленного режима и параметров работы оборудования своевременно сообщить об этом руководству |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Вести записи всех анализов, всех видов операций при обслуживании оборудования, а также все происшедшие за время дежурства явления, связанные с производством, в оперативном журнале подсчитывать результаты анализов |
|  | Оказывать первую доврачебную помощи пострадавшим при несчастных случаях |
|  | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности, в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Применять методы безопасного производства работ |
|  | Взаимодействовать с другим персоналом |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов обслуживаемого оборудования |
|  | Инструкцию по техническому обслуживанию водоподготовительной установки |
|  | Технологическую схему водоподготовки, а также общее содержание тепловой схемы котельной |
|  | Назначение, принцип действия, характеристику всей аппаратуры химводоочистки и химконтроля |
|  | Назначение, свойства применяемых реагентов |
|  | Инструкцию по анализу и нормы качества воды |
|  | Инструкцию по приготовлению растворов |
|  | Порядок отбора проб, периодичность и время отбора проб |
|  | Инструкцию по продувке котла |
|  | Устройство и принцип работы аварийной сигнализации |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемой водоподготовительной установки |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки |
|  | Производственную инструкцию аппаратчика химической водоподготовки |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщённая трудовая функция Наименование; Завершение работ по водоочистке и водоподготовке, действия в аварийных ситуациях; Код; С; Уровень квалификации; 4. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта.

| Возможные наименования должностей, профессий | Аппаратчик химической водоподготовки |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний и дублирования на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3131 8182 | Операторы установок по выработке электроэнергии Операторы паровых машин и бойлерных установок |
| ЕТКС или ЕКС | 14-17 | Аппаратчик химводоочистки (разряды 1-6) |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Окончание и завершение работ по водоочистке и водоподготовке | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Освободить посуду, тару, использованную для приготовления химических растворов от остатков веществ и химических реактивов, вымыть, остатки веществ нейтрализовать и утилизировать |
| --- | --- |
|  | Убрать химические реактивы, огнеопасные и ядовитые вещества в предназначенные для хранения шкафы |
|  | Выключить все приборы и аппаратуру, вытяжную вентиляцию |
|  | Убрать принадлежности, приспособления, инвентарь, инструмент и оставшиеся неиспользованные материалы, средства индивидуальной защиты и спецодежду на предназначенные для хранения места |
|  | Приводить в порядок рабочее место по окончании работ |
|  | Вносить записи в журнал о выявленных неполадках при работе оборудования |
|  | Документальное оформление результатов работы |
|  | Выполнить правила личной гигиены |
| Необходимые умения | Использовать в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Выявлять неисправности в работе оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Применять методы и способы безопасного производства работ |
|  | Взаимодействовать с персоналом |
|  | Документально оформлять результаты своих действий |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Алгоритм функционирования оборудования и контрольно-измерительных приборов, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Инструкции по техническому обслуживанию оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительных приборов |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением» |
|  | Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
|  | Инструкцию по охране труда и пожарной безопасности аппаратчика химической водоподготовки |
|  | Производственную инструкцию аппаратчика химической водоподготовки |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция Наименование; Ликвидация аварийных ситуаций; Код; С/02.4; Уровень (подуровень) квалификации; 4. Происхождение трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта. Трудовые действия; Принятие мер к остановке и прекращению работы оборудования, прекращению производственных процессов, в случае необходимости к прекращению подачи энергоснабжения и обесточиванию оборудования. Принятие мер по ликвидации возникновения загорания в помещении с использованием первичных средств пожаротушения. Принятие мер к вызову необходимых специальных и аварийных служб, пожарной охраны, служб экстренной медицинской помощи. Принятие мер по оповещению об аварии руководства, персонала. Принятие мер по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим в результате аварии или несчастного случая. Документальное оформление результатов работы. Необходимые умения; Действовать в экстренных и аварийных ситуациях. Пользоваться средствами индивидуальной защиты и пожаротушения. Использовать в работе нормативную и техническую документацию. Оказывать первую доврачебную помощь. Выявлять и устранять неисправности, способствующие или могущие привести к аварии и/или несчастному случаю. Применять методы безопасного производства работ при осмотре и проверках. Взаимодействовать с персоналом. Взаимодействовать со специальными и аварийными службами, службами экстренной и медицинской помощи. Документально оформлять результаты своих действий. Необходимые знания; Устройство, конструктивные особенности и назначение обслуживаемых узлов, оборудования и приборов. Алгоритм функционирования оборудования и приборов, порядок экстренной остановки и прекращения работ в случае аварии, или отказа работы обслуживаемого оборудования предусмотренный технической документацией изготовителя. Инструкции по техническому обслуживанию оборудования и приборов. Методы и способы устранения неисправностей обслуживаемого оборудования и контрольно-измерительной аппаратуры. Порядка и путей эвакуации персонала в случае аварии. Порядок, правила, способы и методы оказания первой медицинской доврачебной помощи, при получении производственных травм, ожогов, а также при поражении электрическим током. Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». Положения технического регламента Таможенного союза ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением». Положения и требования ФНП «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Инструкцию по охране труда аппаратчика химической водоподготовки. Производственную инструкцию аппаратчика химической водоподготовки. Другие характеристики; -.

IV. Сведения об организациях-разработчиках

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  | Российский союз промышленников и предпринимателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование организации) |  |  |  |
|  | Исполнительный вице - президент РСПП (ООР) Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |  |

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Национальный Лифтовой Союз, город Москва |
| 3 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза, город Москва |
| 4 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей Лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий» (ОООР «ЛК ФЛП»), город Москва |
| 5 | Некоммерческое партнерство по сертификации качества оборудования, работ, услуг и аттестации специалистов «Межрегиональный сертификационный центр качества» (НП «МСЦК»), город Москва |
| 6 | Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт» (СРО «Русьэкспертлифт»), город Москва |
| 7 | Государственное бюджетное научное учреждение «Московский институт развития образования» (ГБНУ «МИРО»), город Москва |
| 8 | Ассоциация делового сотрудничества «Саморегулируемая организация «Лифтсервис» (АДС «СО «Лифтсервис»), город Москва |
| 9 | Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО»), город Москва |
| 10 | Открытое акционерное общество «Мослифт» (ОАО «Мослифт»), город Москва |
| 11 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор России), город Москва |
| 12 | Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, (НССО ПБ), город Москва |
| 13 | Некоммерческое партнёрство Саморегулируемая Организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики» (НП СРО «РОСМА»), город Ивантеевка, Московская область |
| 14 | Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «Учебный центр «ОЛИВИН» (НОЧУ ДО «Учебный центр «ОЛИВИН»), город Серпухов, Московская область |
| 15 | Публичное акционерное общество «Интер РАО», город Москва |

?"Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-2014" (утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст)

"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011 N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля  2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)