УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты Российской Федерации

от «__» ______2015 г. №___

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Оператор оборудования для утилизации и обезвреживания медицинских и биологических отходов

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения	1

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)	3

III. Характеристика обобщенных трудовых функций	5

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка к работе комплекса оборудования для утилизации и термического обезвреживания опасных отходов (далее – опасные отходы)»	5

3.2. Обобщенная трудовая функция «Эксплуатация комплекса оборудования для утилизации и термического обезвреживания опасных отходов»	8

3.3. Обобщенная трудовая функция «Обращение со шлако-зольными остатками, мойка, проведение дезинфекции узлов оборудования и оборотных контейнеров для отходов»	14

IV. Сведения об организациях – разработчиках  профессионального стандарта	18

I. Общие сведения

| Утилизация и термическое обезвреживание опасных отходов на специализированном комплексе оборудования |  |  |
| --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  | Код |

Основная цель вида профессиональной деятельности:

Техническое обслуживание и эксплуатация специализированного комплекса оборудования для утилизации и термического обезвреживания опасных отходов

Группа занятий:

| 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (код ОКЗ) | (наименование) | (код ОКЗ) | (наименование) |

Отнесение к видам экономической деятельности:

|  | 38.21 | Обработка и утилизация неопасных отходов |
| --- | --- | --- |
|  | 38.22 | Обработка и утилизация опасных отходов |
|  | 90.00.2 | Удаление и обработка твердых отходов |
| (код ОКВЭД) |  | (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт 
(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщенные трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование | уровень квалификации | наименование | код | уровень (подуровень) квалификации |
| A | Подготовка к работе комплекса оборудования для утилизации и термического обезвреживания опасных отходов (далее – опасные отходы) | 4 | Осмотр комплекса оборудования, отдельных его узлов и автоматизированной системы управления ими согласно инструкции по эксплуатации, выявление и устранение технических неисправностей, не требующих привлечения персонала по его ремонту | A/01.4 | 4 |
|  |  |  | Подготовка комплекса оборудования к выводу его на рабочий режим в соответствии с техническим регламентом | A/02.4 | 4 |
| B | Эксплуатация комплекса оборудования для утилизации и термического обезвреживания опасных отходов | 4 | Загрузка отходов из оборотных контейнеров в камеру реактора с цикличностью, обеспечивающей соблюдения технологических режимов работы комплекса оборудования и его узлов | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Обеспечение процесса термического обезвреживания отходов на специализированном комплексе оборудовании в соответствии с технологическими режимами и правилами его эксплуатации | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Визуальный контроль над показаниями приборов КИПиА, для коррекции режимов работы отдельных узлов комплекса оборудования и соблюдения установленных технологических режимов его эксплуатации | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Проведение регламентных работ на комплексе оборудования | B/04.4 | 4 |
| C | Обращение со шлако-зольными остатками, мойка, проведение дезинфекции узлов оборудования и оборотных контейнеров для отходов | 4 | Выгрузка, осмотр и складирование зольного остатка в специальные контейнеры | C/01.4 | 4 |
|  |  |  | Мойка и дезинфекция отдельных узлов оборудования, имеющих соприкосновение с отходами и оборотных контейнеров для отходов | C/02.4 | 4 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Подготовка к работе комплекса оборудования для утилизации и термического обезвреживания опасных отходов (далее – опасные отходы) | Код | A | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор инсинератора Оператор комплекса термического обезвреживания отходов Оператор крематора Оператор установки для обезвреживания опасных отходов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих (не менее двух месяцев) Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, в рамках дополнительного профессионального образования с кратностью 1 раз в 5 лет, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы Опыт практической работы в области обращения с опасными отходами |
| Особые условия допуска к работе | Наличие свидетельства или другого документа установленного образца на право обращения с опасными отходами Предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры в установленном порядке (ст. 213 ТК РФ) Иммунизация в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок (Федеральный закон №157 ФЗ) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| ЕКС |  | - |
| ОКСО | 3200001 | Окружающая среда и обеспечение жизнедеятельности |
| ЕТКС | 55 | Оператор |
| ОКНПО |  | Направления подготовки и специальности, соответствующие требованиям к образованию |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр комплекса оборудования, отдельных его узлов и автоматизированной системы управления ими согласно инструкции по эксплуатации, выявление и устранение технических неисправностей, не требующих привлечения персонала по его ремонту | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр отдельных узлов комплекса оборудования и системы КИПиА согласно регламента по обслуживанию и правилам их эксплуатации, проверка их технического состояния и готовности к основному технологическому процессу |
| --- | --- |
|  | Устранение выявленных неисправностей в работе комплекса оборудования и его отдельных узлов, не требующих привлечения ремонтного персонала |
|  | Проверка системы КИПиА, технических средств измерений, автоматических регулирующих механизмов и «тревожной» сигнализации специализированного комплекса оборудования |
|  | Подготовка комплекса оборудования к вводу в работу |
|  | Ведение дежурной документации работы комплекса оборудования |
|  | Соблюдение охраны труда и техники безопасности при работе на специализированном комплексе оборудования |
| Необходимые умения | Выбирать регламентные методы и способы выполнения профессиональных задач в процессе утилизации опасных отходов на специализированном комплексе оборудования |
|  | Использовать правильно спецодежду и средства индивидуальной защиты |
|  | Проверять обслуживаемое оборудование на соответствие требованиям производственно-технической документации (регламент по обслуживанию, правила эксплуатации), выявлять неисправности в работе специализированного комплекса оборудования |
|  | Устранять неисправности в работе комплекса оборудования, не требующие привлечения ремонтного персонала и в соответствии с правилами эксплуатации |
|  | Оформлять дежурную документацию в соответствии с требованиями технических регламентов и правил эксплуатации комплекса оборудования |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности, правила обслуживания, условия эксплуатации и режим работы комплекса оборудования для утилизации и термического обезвреживания опасных отходов |
|  | Санитарные нормы и правила по обращению с опасными отходами |
|  | Правила и нормы охраны труда, противопожарной безопасности при эксплуатации оборудования в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе и опасными |
|  | Основы документоведения, современные стандартные требования к экологической отчетности |
|  | Основные средства индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.1.2. Трудовая функция

| Наименование | Подготовка комплекса оборудования к выводу его на рабочий режим в соответствии с техническим регламентом | Код | A/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Загрузка отходов в камеру реактора и их розжиг |
| --- | --- |
|  | Регулировка «выхода» реактора и камеры «дожигания» на рабочий температурный режим |
|  | Регулировка подачи кислорода воздуха в камеру реактора и камеру «дожигания» для поддержания устойчивого температурного режима в соответствии с технологическим регламентом |
|  | Запуск в систему газоочистки отходящих газов рабочего раствора и контроль за уровнем pH |
|  | Осуществление контроля над показаниями приборов КИПиА и управление исполнительными механизмами комплекса оборудования для соблюдения его отдельных узлов технологического режима работы |
|  | Соблюдение охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты |
|  | Выбирать режим «выхода» камеры реактора и камеры «дожигания» на регламентный температурный режим в зависимости от вида первоначально используемых отходов для этих целей |
|  | Регулировать (ручным и дистанционным способом) скорость и объем кислорода воздуха в камеры «дожигания» и реактора |
|  | Определять по показаниям приборов КИПиА соответствие протекающего процесса в комплексе оборудования технологическому регламенту и определять причину отклонения от него |
|  | Оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях |
| Необходимые знания | Санитарные нормы и правила обращения с опасными отходами |
|  | Физико-химические свойства основных видов обезвреживаемых отходов |
|  | Техника регулировки, способ определения соответствия объема и скорости подачи кислорода воздуха в камеры реактора и «дожигания» комплекса |
|  | Основные законы и принципы теории горения |
|  | Конструктивное устройство и принципы работы всех узлов комплекса оборудования |
|  | Законодательные и нормативно-правовые акты по охране труда, техники безопасности и пожарной безопасности |
|  | Основные средства индивидуальной защиты |
|  | Основы первой медицинской помощи при несчастных случаях |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Эксплуатация комплекса оборудования для утилизации и термического обезвреживания опасных отходов | Код | B | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор производственной площадки Старший оператор Оператор установки по обезвреживанию опасных отходов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих (не менее двух месяцев) Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации, программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы Опыт практической работы в области обращения с опасными отходами |
| Особые условия допуска к работе | Наличие свидетельства на право обращения с опасными отходами Предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры в установленном порядке (ст. 213 ТК РФ) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| ЕКС |  | - |
| ОКСО | 3200001 | Окружающая среда и обеспечение жизнедеятельности |
| ЕТКС | 55 | Оператор |
| ОКНПО |  | Направления подготовки и специальности, соответствующие требованиям к образованию |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Загрузка отходов из оборотных контейнеров в камеру реактора с цикличностью, обеспечивающей соблюдения технологических режимов работы комплекса оборудования и его узлов | Код | B/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Определение очередности выгрузки контейнеров с различными видами отходов в камеру реактора |
| --- | --- |
|  | Взвешивание отдельных контейнеров с отходами для соблюдения объемных и весовых характеристик рабочего режима оборудования |
|  | Транспортирование контейнеров с отходами к загрузочному устройству комплекса |
|  | Загрузка (автоматическая (ручная)) отходов в камеру сгорания с (без) помощью пульта управления |
|  | Осмотр порожних контейнеров на предмет полноценности процесса выгрузки из них отходов |
|  | Передача контейнеров на мойку и проведение дезинфекционных мероприятий с ними |
|  | Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты |
|  | Обращаться с весовым оборудованием и проводить взвешивание контейнеров с отходами в соответствии с локальной инструкцией |
|  | Применять эргономичные методы, приемы и средства при перемещении тяжестей |
|  | Знать конструкцию оборотных контейнеров и маркировку одноразовых пакетов, используемых для упаковки медицинских отходов |
|  | Работать с различными системами загрузочных устройств |
|  | Оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях |
| Необходимые знания | Санитарные нормы и правила обращения с опасными отходами |
|  | Объемные весовые и теплотворные характеристики основных видов отходов и их фракций |
|  | Устройство весов различных типов и применяемых приспособлений для взвешивания грузов |
|  | Правила регулировки и способы определения правильности показаний весов |
|  | Методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяжестей |
|  | Типы контейнеров для отходов и варианты их загрузки |
|  | Локальные акты и инструкции по технике безопасности и пожарной безопасности |
|  | Основные средства индивидуальной защиты |
|  | Основы первой медицинской помощи при несчастных случаях |
| Другие характеристики | - |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Обеспечение процесса термического обезвреживания отходов на специализированном комплексе оборудовании в соответствии с технологическими режимами и правилами его эксплуатации | Код | B/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Соблюдение регламентного температурного режима при термическом обезвреживании различных видов отходов |
| --- | --- |
|  | Перемешивание (периодически) вручную с использованием специального инструмента отходов на колосниках для улучшения процесса их горения |
|  | Наблюдение за показаниями приборов КИПиА и принятие в соответствие с их показаниями технологических решений и операционных действий |
|  | Контролирование и управление температурным режимом камер «дожигания» и реактора |
|  | Ведение рабочего журнала для записи основных операций и принимаемых решений в случае аварийной остановки работы комплекса оборудования |
|  | Соблюдение нормативного санитарного состояния территории на рабочем месте при разгрузке контейнеров с отходами и передачи их на мойку |
|  | Соблюдение техники безопасности и пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Владеть методами и операционными способами соблюдения параметров и характеристик технологического процесса обезвреживания отходов в соответствии с правилами эксплуатации комплекса оборудования |
|  | Оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях |
|  | Выбирать оптимальный режим регулирования исполнительными механизмами комплекса оборудования при обезвреживании разных видов отходов, с разным морфологическим составом |
|  | Определять, анализировать отклонения рабочих режимов от установленных регламентом, их корректировать и соблюдать установленные регламентом параметры комплекса оборудования |
|  | Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты |
|  | Производить мелкий ремонт на комплексе оборудования не требующий его остановки и выхода на режим «профилактика» или «регламентные ремонтные работы» |
| Необходимые знания | Виды отходов, их морфологический состав и классы опасности отходов |
|  | Технологии в отрасли, термического обезвреживания опасных отходов |
|  | Технические режимы работы комплекса оборудования и основные физико-химические процессы происходящие в нем при этом |
|  | Правила и нормы пожарной безопасности |
|  | Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности |
|  | Санитарные нормы и правила обращения с опасными отходами |
|  | Основы первой медицинской помощи при несчастных случаях |
|  | Конструктивные особенности технологического, вспомогательного оборудования и принципиальную схему устройства КИПиА и работы приборов |
|  | Принципы и правила автоматическим регулированием работы комплекса оборудования |
|  | Основные средства индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Визуальный контроль над показаниями приборов КИПиА, для коррекции режимов работы отдельных узлов комплекса оборудования и соблюдения установленных технологических режимов его эксплуатации | Код | B/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Произведение замера и запись технологических параметров работы комплекса оборудования по показаниям КИПиА |
| --- | --- |
|  | Произведение замера параметров технологического процесса выполняемого на производственном оборудовании с использованием соответствующих контрольно-измерительных приборов |
|  | Обеспечение визуального контроля за работой автоматических регулирующих механизмов и сигнализации на пульте управления |
|  | Регулирование автоматическое (ручное) температурного режима в камерах и узлах комплекса оборудования |
|  | Обеспечение надежной безаварийной работы узлов и в целом комплекса оборудования в соответствии с требованиями правил по эксплуатации и инструкцией по технике безопасности труда |
|  | Соблюдение охраны труда и пожарной безопасности |
| Необходимые умения | Читать и снимать показания с контрольно-измерительных приборов |
|  | Анализировать показания контрольно-измерительных приборов |
|  | Выдерживать параметры технологического процесса |
|  | Корректировать отклонения от технологических режимов работы комплекса оборудования |
|  | Работать с технологическим и вспомогательным оборудованием и приборами автоматического регулирования |
|  | Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты |
|  | Корректировать собственную деятельность на основе решений руководителя о пуске или остановки работы комплекса оборудования |
| Необходимые знания | Основы технологического процесса обезвреживания опасных отходов |
|  | Конструкция и устройство узлов комплекса оборудования |
|  | Конструктивные особенности технологического и вспомогательного оборудования и приборов автоматического регулирования |
|  | Правила и методы автоматического регулирования работы комплекса оборудования |
|  | Правила пользования контрольно-измерительными приборами |
|  | Способы проведения замеров и наблюдений, применяемые в отрасли технологии термического обезвреживания опасных отходов |
|  | Характеристики теплотворной способности различных видов отходов |
|  | Нормы и правила пожарной безопасности |
|  | Формы первичной документации и правила ее заполнения |
|  | Санитарные нормы и правила обращения с опасными отходами |
|  | Первая медицинская помощь при несчастных случаях |
|  | Основные средства индивидуальной защиты |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Проведение регламентных работ на комплексе оборудования | Код | B/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Произведение периодического осмотра и проверка комплекса оборудования, узлов и его систем согласно регламента |
| --- | --- |
|  | Обслуживание загрузочных механизмов, вентиляторов, барботажа, скруббера и другого вспомогательного оборудования в соответствии с графиком проведения регламентных работ |
|  | Обслуживание технологических защит и блокировок технической, пожарной и предупредительной сигнализации в соответствии с графиком проведения регламентных работ |
|  | Выполнение операции вывода (ввода) комплекса оборудования в ремонт (из ремонта) |
| Необходимые умения | Обслуживать рабочие узлы оборудования, ремонтировать мелкие неисправности не требующие вызова специалистов |
|  | Работать с технической документацией |
|  | Соблюдать требования правил, норм, регламентов по обеспечению режима безопасной эксплуатации комплекса оборудования |
|  | Проводить проверки и опробования технологической, аварийной и пожарной сигнализации |
|  | Анализировать данные измерений параметров и результатов проверок и тестирования отдельных узлов комплекса оборудования |
|  | Проводить тестовые работы комплекса оборудования после регламентных работ |
|  | Выявлять дефекты на оборудовании, включая аппаратуру и приборы (электрические и КИП) и подавать заявку на устранение дефектов |
|  | Документировать данные измерений параметров и результатов проверок, регламентных работ, тестирования отдельных узлов комплекса оборудования и воздуховодов |
| Необходимые знания | Устройство, конструкция и принцип действия установок для термического обезвреживания отходов |
|  | Назначение защит, блокировок и сигнализаций, средств измерений и автоматических регуляторов имеющихся на комплексе оборудования для обезвреживания опасных отходов |
|  | Технологию процесса термического обезвреживания опасных отходов |
|  | Основные факторы, влияющие на процесс горения, охлаждения и очистки исходящих газов |
|  | Виды огнеупоров, основные приемы футеровки |
|  | Назначение и принцип действия контрольно-измерительных приборов, средств автоматического регулирования, систем сигнализации и блокировки |
|  | Способы выявления и устранения неисправностей в работе обслуживаемого оборудования |
|  | Основные приемы и методы регулирования теплотехнического и технологического режимов установок по термическому обезвреживанию опасных отходов |
|  | Технологические регламенты и производственные инструкции |
|  | Организационно-распорядительные, нормативные и методические документы по вопросам эксплуатации оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.3. Обобщенная трудовая функция

| Наименование | Обращение со шлако-зольными остатками, мойка, проведение дезинфекции узлов оборудования и оборотных контейнеров для отходов | Код | C | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор производственной площадки Старший оператор Оператор установки по обезвреживанию опасных отходов |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Среднее профессиональное образование - программы подготовки специалистов среднего звена Основные программы профессионального обучения – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих (не менее двух месяцев) Дополнительные профессиональные программы - программы повышения квалификации в рамках дополнительного профессионального образования не реже 1 раз в 5 лет программы профессиональной переподготовки |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Среднее специальное образование без предъявления требований к стажу работы Опыт практической работы в области обращения с опасными отходами |
| Особые условия допуска к работе | Наличие свидетельства на право обращения с опасными отходами Предварительные при поступлении на работу и периодические профилактические медицинские осмотры в установленном порядке (ст. 213 ТК РФ) Иммунизация в соответствии с Национальным календарем прививок (Федеральный закон №157 ФЗ) |
| Другие характеристики | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 3132 | Операторы мусоросжигательных печей, очистных сооружений и аналогичного оборудования |
| ЕКС |  | - |
| ОКСО | 3200001 | Окружающая среда и обеспечение жизнедеятельности |
| ЕТКС | 55 | Оператор |
| ОКНПО |  | Направления подготовки и специальности, соответствующие требованиям к образованию |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Выгрузка, осмотр и складирование зольного остатка в специальные контейнеры | Код | C/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Проведение визуального осмотра зольного остатка и шлаков |
| --- | --- |
|  | Проведение осмотра и очистка колосников и зольного пространства |
|  | Произведение выгрузки зольного остатка и шлаков в спецконтейнер |
|  | Размещение временное контейнеров с зольным остатком на производственной площадке |
|  | Взвешивание контейнеров с зольным остатком |
|  | Ведение учетной документации |
|  | Соблюдение охраны труда и техники пожарной безопасности при обращении со шлако-зольным остатком |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
|  | Оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях |
|  | Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты |
|  | Взвешивать сыпучие материалы в соответствии с локальной инструкцией |
|  | Проводить чистку колосников и зольного пространства в соответствии с регламентом без остановки работы комплекса оборудования |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию в соответствии с современными стандартными требованиями |
| Необходимые знания | Санитарные нормы и правила обращения с опасными отходами и их шлако-зольными остатками |
|  | Методы, приемы и средства эргономичного перемещения тяжестей |
|  | Устройство весов различных типов и применяемых приспособлений |
|  | Варианты разгрузки сыпучих материалов с помощью дополнительных приспособлений |
|  | Морфологический состав и класс опасности зольного остатка и шлаков |
|  | Правила регулировки и способы определения правильности показаний весов |
|  | Основы документоведения, современные стандартные требования к отчетности |
|  | Основы первой медицинской помощи при несчастных случаях |
|  | Основные средства индивидуальной защиты |
|  | Правила и нормы техники безопасности, противопожарной безопасности и правила эксплуатации комплекса оборудования |
| Другие характеристики | - |

3.3.2. Трудовая функция

| Наименование | Мойка и дезинфекция отдельных узлов оборудования, имеющих соприкосновение с отходами и оборотных контейнеров для отходов | Код | C/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал | X | Заимствовано из оригинала |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Приготовление моющих растворов и дезинфекционных растворов |
| --- | --- |
|  | Проведение наружной и внутренней очистки, обтирка, уборка и обмывка с протиркой контейнеров |
|  | Проведение дезинфекции оборотных контейнеров для отходов |
|  | Проведение уборки площадки (помещения) для мойки и дезинфекции контейнеров |
|  | Ведение учетной документации по проведенным дезинфекционным мероприятиям |
|  | Соблюдение правил охраны труда и техники безопасности |
| Необходимые умения | Выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
|  | Оказывать первую медицинскую помощь при несчастных случаях |
|  | Использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты для проведения дезинфекционных мероприятий |
|  | Работать с оборудованием для осуществления мойки и дезинфекции оборотных контейнеров и отдельных узлов оборудования |
|  | Приготавливать рабочие растворы для мойки и дезинфекции в соответствии с техническими условиями |
|  | Оформлять приемо-сдаточную документацию в соответствии с ТУ |
| Необходимые знания | Санитарные нормы и правила обращения с опасными отходами |
|  | Способы и приемы промывки и уборки с применением различных моющих растворов |
|  | Общий порядок проведения обеззараживания отходов |
|  | Технические условия, способы и методы приготовления рабочих дезинфекционных растворов |
|  | Способы и методы дезинфекции оборотных контейнеров для отходов |
|  | Дезинфекционные и моющие средства (концентрации, экспозиции) для обработки многоразовых контейнеров, разрешенные к применению |
|  | Конструктивные особенности оборудования для мойки и дезинфекции |
|  | Меры обеспечения личной и общественной безопасности при мойке и дезинфекции многоразовых оборотных контейнеров |
|  | Основы первой медицинской помощи при несчастных случаях |
|  | Правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности |
|  | Основные средства индивидуальной защиты |
|  | Основы документоведения |
| Другие характеристики | - |

IV. Сведения об организациях – разработчиках 
профессионального стандарта

## 4.1. Ответственная организация-разработчик

| Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей» (РСПП (ООР), город Москва |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование организации) |  |  |  |
|  | Исполнительный вице-президент Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |

4.2. Наименования организаций-разработчиков

| 1 | Национальный союз энергосбережения |
| --- | --- |
| 2 | Профессиональный экологический союз |
| 3 | ЗАО «Экология обращения отходов» |
| 4 | ОАО «СИС-НАТУРАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ» |

Общероссийский классификатор занятий

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих

Общероссийский классификатор специальностей по образованию

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих отраслей экономики Российской Федерации

Общероссийский классификатор начального профессионального образования