УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства

труда и социальной защиты

Российской Федерации

от ___ ____________2015 г. №______

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Работник по эксплуатации, ремонту и обслуживанию подъемных сооружений

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III. Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция «Подготовка и проверка подъемного сооружения к пуску в работу»

3.2. Обобщенная трудовая функция «Управление подъемным сооружением»

3.3. Обобщенная трудовая функция «Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемного сооружения»

3.4. Обобщенная трудовая функция «Техническое обслуживание и ремонт грузоподъемных машин»

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

I. Общие сведения

| Техническое обслуживание и ремонт подъемных машин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  | Код |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: Обеспечение безопасной эксплуатации и функционирования подъемных сооружений в соответствии с ФНП «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения». Группа занятий: 7411; Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий; 7412; Электромеханики и монтеры электрического оборудования. 7233; Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования; 8343; Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования. (код ОКЗ) (наименование) код ОКЗ) (наименование) Отнесение к видам экономической деятельности: 28.22.4; Производство подъемных кранов. 28.22.41; Производство подъемных кранов для строительства. 28.22.42; Производство прочих подъемных кранов. 28.22.6; Производство лифтов, скиповых подъемников, эскалаторов и движущихся пешеходных дорожек. 28.22.9; Производство прочего грузоподъемного, транспортирующего и погрузочно-разгрузочного оборудования. 33.12; Ремонт машин и оборудования. 33.20; Монтаж промышленных машин и оборудования. 43.29; Производство прочих строительно-монтажных работ. (код ОКВЭД) (наименование вида экономической деятельности) |

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт

(функциональная карта вида профессиональной деятельности)

| Обобщённые трудовые функции |  |  | Трудовые функции |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Уровень квалификации | Наименование | Код | Уровень (подуровень) квалификации |
| А | Подготовка и проверка подъемного сооружения к пуску в работу | 4 | Осмотр, проверка и подготовка подъемного сооружения к пуску в работу, устранение неисправностей выявленных в ходе осмотра и контроля | А/01.4 | 4 |
| В | Управление подъемным сооружением | 4 | Управление мачтовым, стоечным или шахтным подъемником, подъемником с рабочей платформой | B/01.4 | 4 |
|  |  |  | Управление грузопассажирским строительным подъемником | B/02.4 | 4 |
|  |  |  | Управление подъемником и вышкой, предназначенных для перемещения людей | B/03.4 | 4 |
|  |  |  | Управление краном-экскаватором, предназначенным только для работы с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом | B/04.4 | 4 |
| С | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемного сооружения | 4 | Погрузка и разгрузка грузов с использованием грузоохватных органов и съемных грузозахватных приспособлений | С/01.4 | 4 |
| D | Техническое обслуживание и ремонт подъемного сооружения | 5 | Ремонт механического оборудования | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Ремонт электрического оборудования | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Периодическое техническое обслуживание механического оборудования | D/01.5 | 5 |
|  |  |  | Периодическое техническое обслуживание электрического оборудования | D/01.5 | 5 |

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 3.1. Обобщённая трудовая функция Наименование; Подготовка и проверка подъемного сооружения к пуску в работу; Код; А; Уровень квалификации; 4. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта.

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор строительных подъемников Оператор подъемников и вышек, предназначенных для перемещения людей Крановщик кранов-экскаваторов, предназначенные только для работы с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин Слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее одного месяца на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не моложе 18 лет Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 7411 7412 8343 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий Электромеханики и монтеры электрического оборудования Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС или ЕКС | 237-241 344-347 100-105 | Монтажник строительных машин и механизмов (2-6 разряд) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-6 разряд) Машинист (3-8 разряд) |
| ОКПДТР |  |  |
| ОКСО ОКСВНК |  |  |

3.1.1. Трудовая функция

| Наименование | Осмотр, проверка и подготовка подъемного сооружения к пуску в работу, устранение неисправностей выявленных в ходе осмотра и контроля | Код | A/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Осмотр подъемного сооружения и рабочего места, уборка мусора и посторонних предметов, препятствующих началу производства работ |
| --- | --- |
|  | Осмотр и контроль подъемного сооружения, в том числе: проверка работоспособности приборов и устройств безопасности, освещения, сигнализации и блокировки, лебедки, тормозов, ограждений подвижных частей, концевых выключателей, ограничителей высоты подъема, ловителей |
|  | Проверка исправности заземления, а также отсутствия оголенных токоведущих частей и проводов |
|  | Проверка исправности ограждений опасной зоны, наличия предупреждающих надписей и знаков безопасности |
|  | Опробование работы подъемного сооружения и его механизмов без нагрузки |
|  | Контроль соответствия поднимаемого груза номинальной грузоподъемности и конструкции подъемного сооружения |
|  | Устранение неисправностей, препятствующих пуску подъемного сооружения в работу |
|  | Использование средств индивидуальной защиты, с учетом характера производимых работ |
|  | Документальное оформление выполненных работы по подготовке подъемного сооружения к пуску в работу |
| Необходимые умения | Подготавливать подъемное сооружение к пуску в работу |
|  | Применять в работе нормативную и техническую документацию |
|  | Использовать средства индивидуальной защиты |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие пуску в работу подъемного сооружения |
|  | Применять методы безопасного производства работ при осмотре и контроле подъемного сооружения |
|  | Взаимодействовать с персоналом, занятым обслуживанием и/или эксплуатацией того же подъемного сооружения |
|  | Документально оформлять результаты своих действий по осмотру, контролю и подготовке к пуску в работу подъемного сооружения |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов механизмов, электрооборудования, обслуживаемого подъемного сооружения |
|  | Алгоритм функционирования подъемного сооружения, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Эксплуатационную документацию (руководство по эксплуатации, инструкцию по монтажу, техническое описание) |
|  | Методы и способы устранения выявленных неисправностей подъемного сооружения |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
|  | Правила электро и пожарной безопасности |
|  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |
|  | Производственную инструкцию |
| Другие характеристики | - |

3.2. Обобщённая трудовая функция Наименование; Управление подъемным сооружением; Код; В; Уровень квалификации; 4. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта.

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор строительных подъемников Оператор подъемников и вышек, предназначенных для перемещения людей Крановщик кранов-экскаваторов, предназначенные только для работы с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее одного месяца на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не моложе 18 лет Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 7411 7412 8343 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий Электромеханики и монтеры электрического оборудования Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС или ЕКС | 344-347 100-105 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-6 разряд) Машинист (3-8 разряд) |

3.2.1. Трудовая функция

| Наименование | Управление мачтовым, стоечным или шахтным подъемником, подъемником с рабочей платформой | Код | В/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за соблюдением требований руководства по эксплуатации подъемного сооружения |
| --- | --- |
|  | Контроль соответствия номинальной грузоподъемности поднимаемому грузу, а также не допущения использования подъемного сооружения для подъема и перемещения груза не соответствующего назначению |
|  | Соблюдение порядка подъема и перемещения грузов, установленного эксплуатационной документацией |
|  | Предупреждение работников, обслуживающих подъемное сооружение о необходимости их выхода из опасной зоны перед началом работы и подъемом груза |
|  | Подъем и перемещение груза согласно технологических схем, указанных в проекте производства работ и/или технологических картах |
|  | Остановка подъемного сооружения при получении сигнала «Стоп» |
|  | Прекращение работы подъемного сооружения при превышении допустимых значений скорости ветра и температуры окружающего воздуха, падении напряжения в сети, обнаружении неисправностей электрического и механического оборудования |
|  | Соблюдение требований по безопасному выполнению работ, указанных в проекте производства работ и/или технологических картах |
| Необходимые умения | Управлять подъемным сооружением при подъеме и перемещении грузов |
|  | Применять в работе эксплуатационную и технологическую документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в случае возникновения нештатных и аварийных ситуаций |
|  | Устранять неисправности, возникающие в процессе работы подъемного сооружения и препятствующие его нормальной работе |
|  | Применять методы безопасного производства работ при подъеме и перемещении грузов согласно требований проекта производства работ и/или технологических карт |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов, электрооборудования подъемного сооружения |
|  | Алгоритм функционирования подъемного сооружения, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Эксплуатационную документацию подъемного сооружения (руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, техническое описание и т.п.) |
|  | Методы и способы устранения неисправностей подъемного сооружения, возникающих в процессе работы |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Правила электро и пожарной безопасности |
|  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |
| Другие характеристики |  |

3.2.2. Трудовая функция

| Наименование | Управление грузопассажирским строительным подъемником | Код | В/02.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Соблюдение требований руководства по эксплуатации подъемного сооружения |
| --- | --- |
|  | Контроль соответствия номинальной грузоподъемности подъемного сооружения количеству людей и массе поднимаемого груза |
|  | Подача звукового сигнала при нахождении посторонних лиц в зоне действия подъемного сооружения |
|  | Предупреждение обслуживающего персонала и посторонних лиц перед началом работ подъемного сооружения о необходимости покидания опасной зоны |
|  | Подъем и перемещение людей и груза согласно требований проекта производства работ и/или технологических карт |
|  | Остановка подъемного сооружения при получении сигнала «Стоп» |
|  | Соблюдение требований по безопасному выполнению работ, указанных в проекте производства работ и/или технологических картах |
|  | Прекращение работы подъемного сооружения при превышении допустимых значений скорости ветра и температуры окружающего воздуха, падении напряжения в сети, обнаружении неисправностей электрического и механического оборудования |
|  | Сообщение ответственному лицу о возникающих неисправностях в процессе управления подъемным сооружением |
| Необходимые умения | Управлять грузопассажирским строительным подъемником, подъемником и вышкой, предназначенных для перемещения людей |
|  | Использовать в работе эксплуатационную и технологическую документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций |
|  | Устранять неисправности, препятствующие нормальной работе подъемного сооружения |
|  | Применять методы безопасного производства работ при перемещении грузов и людей на подъемном сооружении согласно требований проектов производства работ и/или технологических карт |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, и механизмов, электрооборудования обслуживаемого подъемного сооружения |
|  | Алгоритм функционирования грузопассажирского строительного подъемника, подъемника и вышки, предназначенных для перемещения людей, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Эксплуатационную и технологическую документацию подъемного сооружения |
|  | Методы и способы устранения неисправностей подъемного сооружения, возникающих в процессе работы |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
|  | Производственную инструкцию |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.3. Трудовая функция

| Наименование | Управление подъемником и вышкой, предназначенных для перемещения людей | Код | В/03.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Соблюдение требований руководства по эксплуатации подъемного сооружения |
| --- | --- |
|  | Контроль соответствия номинальной грузоподъемности подъемного сооружения количеству людей |
|  | Подача звукового сигнала при нахождении посторонних лиц в зоне действия подъемного сооружения |
|  | Предупреждение обслуживающего персонала и посторонних лиц перед началом работ подъемного сооружения о необходимости покидания опасной зоны |
|  | Подъем и перемещение людей согласно требований проекта производства работ и/или технологических карт |
|  | Остановка подъемного сооружения при получении сигнала «Стоп» |
|  | Соблюдение требований по безопасному выполнению работ, указанных в проекте производства работ и/или технологических картах |
|  | Прекращение работы подъемного сооружения при превышении допустимых значений скорости ветра и температуры окружающего воздуха, падении напряжения в сети, обнаружении неисправностей электрического и механического оборудования |
|  | Сообщение ответственному лицу о возникающих неисправностях в процессе управления подъемным сооружением |
| Необходимые умения | Управлять грузопассажирским строительным подъемником, подъемником и вышкой, предназначенных для перемещения людей |
|  | Использовать в работе эксплуатационную и технологическую документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций |
|  | Устранять неисправности, препятствующие нормальной работе подъемного сооружения |
|  | Применять методы безопасного производства работ при перемещении грузов и людей на подъемном сооружении согласно требований проектов производства работ и/или технологических карт |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, и механизмов, электрооборудования обслуживаемого подъемного сооружения |
|  | Алгоритм функционирования подъемника и вышки, предназначенных для перемещения людей, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Эксплуатационную и технологическую документацию подъемного сооружения |
|  | Методы и способы устранения неисправностей подъемного сооружения, возникающих в процессе работы |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
|  | Производственную инструкцию |
|  | Инструкцию по охране труда |
| Другие характеристики | - |

3.2.4. Трудовая функция

| Наименование | Управление краном-экскаватором, предназначенным только для работы с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом | Код | В/04.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Контроль за соблюдением требований руководства по эксплуатации подъемного сооружения |
| --- | --- |
|  | Контроль соответствия номинальной грузоподъемности поднимаемому грузу, а также не допущения использования подъемного сооружения для подъема и перемещения груза не соответствующего назначению |
|  | Соблюдение порядка подъема и перемещения грузов, установленного эксплуатационной документацией |
|  | Предупреждение работников, обслуживающих подъемное сооружение о необходимости их выхода из опасной зоны перед началом работы и подъемом груза |
|  | Подъем и перемещение груза согласно технологических схем, указанных в проекте производства работ и/или технологических картах |
|  | Остановка подъемного сооружения при получении сигнала «Стоп» |
|  | Прекращение работы подъемного сооружения при превышении допустимых значений скорости ветра и температуры окружающего воздуха, падении напряжения в сети, обнаружении неисправностей электрического и механического оборудования |
|  | Соблюдение требований по безопасному выполнению работ, указанных в проекте производства работ и/или технологических картах |
| Необходимые умения | Управлять подъемным сооружением при подъеме и перемещении грузов |
|  | Применять в работе эксплуатационную и технологическую документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты в случае возникновения нештатных и аварийных ситуаций |
|  | Устранять неисправности, возникающие в процессе работы подъемного сооружения и препятствующие его нормальной работе |
|  | Применять методы безопасного производства работ при подъеме и перемещении грузов согласно требований проекта производства работ и/или технологических карт |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов, электрооборудования подъемного сооружения |
|  | Алгоритм функционирования подъемного сооружения, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Эксплуатационную документацию подъемного сооружения (руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, техническое описание и т.п.) |
|  | Методы и способы устранения неисправностей подъемного сооружения, возникающих в процессе работы |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
|  | Инструкцию по охране труда |
|  | Правила электро и пожарной безопасности |
|  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |
| Другие характеристики |  |

3.3. Обобщённая трудовая функция

| Наименование | Выполнение погрузочно-разгрузочных работ с применением подъемного сооружения | Код | В | Уровень квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение обобщенной трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Возможные наименования должностей, профессий | Оператор строительных подъемников Оператор подъемников и вышек, предназначенных для перемещения людей Крановщик кранов-экскаваторов, предназначенные только для работы с крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом Стропальщик Такелажник |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не моложе 18 лет Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7215 7233 7411 7412 8343 | Такелажники и кабельщики-спайщики Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий Электромеханики и монтеры электрического оборудования Операторы (машинисты) кранов, подъемников и аналогичного оборудования |
| ЕТКС или ЕКС | 304-306 344-347 100-105 | Стропальщик (4-6 разряд) Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-6 разряд) Машинист (3-8 разряд) |

3.3.1. Трудовая функция

| Наименование | Погрузка и разгрузка грузов с использованием грузоохватных органов и съемных грузозахватных приспособлений | Код | С/01.4 | Уровень (подуровень) квалификации | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Получать задание на определенный вид работы от специалиста, ответственного за безопасное производство работ подъемными сооружениями |
| --- | --- |
|  | Ознакомиться с проектом производства работ и/или технологическими картами выполнения работ подъемным сооружением под роспись |
|  | Соблюдать меры безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ подъемным сооружением вблизи воздушной линии электропередачи |
|  | Проверять исправность съемных грузозахватных приспособлений и наличие на них клейм или бирок с обозначением номера, даты испытания и грузоподъемности |
|  | Проверять исправность тары и наличие на ней маркировки о ее назначении, номере, собственной массе и предельной массе груза |
|  | Проверять наличие и исправность вспомогательных инвентарных приспособлений (оттяжек, багров, крюков, лестниц, площадок, подкладок и прокладок), необходимых для выполнения работ, в соответствии с требованиями проекта производства работ и/или технологической картой |
|  | Подбирать съемные грузозахватные приспособления, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза. |
|  | Проверять освещенность площадки погрузочно-разгрузочных работ |
| Необходимые умения | Определять по указателю грузоподъемность стрелового крана в зависимости от вылета и положения выносных опор |
|  | Выполнять строповку, обвязку и зацепку различных грузов для их подъема и перемещения |
|  | Выполнять укладку (установку) груза в проектное положение и снятие грузозахватных приспособлений (расстроповку) |
|  | Выбирать стропы в соответствии с массой и размерами перемещаемого груза |
|  | Определять пригодность грузозахватных приспособлений и тары и правильно их применять |
|  | Знать и уметь правильно подавать сигналы крановщику |
|  | Пользоваться при необходимости средствами пожаротушения на рабочем месте |
|  | Оказывать первую помощь пострадавшим на производстве |
|  | Отключать подъемные сооружения от электрической сети в аварийных случаях. |
| Необходимые знания | Порядок обмена сигналами между стропальщиком и крановщиком |
|  | Производственную инструкцию для стропальщиков по безопасному производству работ подъемными сооружениями |
|  | Назначение и конструктивные особенности съемных грузозахватных приспособлений и тары |
|  | Схемы строповки или кантовки грузов |
|  | Способы визуального определения массы груза |
|  | Порядок осмотра и нормы браковки съемных грузозахватных приспособлений, канатов и тары, грузозахватных приспособлений |
|  | Нормы заполнения тары |
|  | Грузоподъемность стропов |
|  | Предельную длину и диаметр стропов |
|  | Проект производства работ и/или технологические карты |
|  | Порядок и габариты складирования грузов |
|  | Назначение и порядок применения стропов, цепей, канатов и других съемных грузозахватных приспособлений |
|  | Меры безопасности и условия производства работ кранами на участке или в цехе |
|  | Технические характеристики обслуживаемых стропальщиком грузоподъемных машин |
|  | Основные требования безопасности при работе подъемных сооружений вблизи линии электропередачи |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Расположение рубильника, подающего напряжение на кран с электроприводом |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
|  | Порядок ведения отчетной документации |
| Другие характеристики | - |

3.4. Обобщённая трудовая функция Наименование; Техническое обслуживание и ремонт подъемных сооружений; Код; D; Уровень квалификации; 5. Происхождение обобщенной трудовой функции; Оригинал Х; Заимствовано из оригинала. Код оригинала; Регистрационный номер профессионального стандарта.

| Возможные наименования должностей, профессий | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин Слесарь по ремонту и обслуживанию электрооборудования грузоподъемных машин |
| --- | --- |

| Требования к образованию и обучению | Профессиональное обучение – программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, программы переподготовки и повышения квалификации по профессиям рабочих |
| --- | --- |
| Требования к опыту практической работы | Стажировка не менее двух недель на рабочем месте |
| Особые условия допуска к работе | Возраст не моложе 18 лет Медицинские показания к работе устанавливаются в соответствии с законодательством Требования по охране труда - наличие не ниже III группы по электробезопасности напряжением до 1000 В Допуск к самостоятельной работе осуществляется локальным актом организации в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» при наличии свидетельства о квалификации, подтверждающего компетентность для выполнения соответствующих трудовых функций, после проведения инструктажей, стажировки, проверки знаний на рабочем месте |

Дополнительные характеристики

| Наименование документа | Код | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |
| --- | --- | --- |
| ОКЗ | 7233 7411 7412 | Механики и ремонтники сельскохозяйственного и производственного оборудования Электрики в строительстве и рабочие родственных занятий Электромеханики и монтеры электрического оборудования |
| ЕТКС или ЕКС | 344-347 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (3-6 разряд) |

3.4.1. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт механического оборудования | Код | D /01.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнять слесарные работы во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки и технического обслуживания подъемных сооружений |
| --- | --- |
|  | Осуществлять монтаж, демонтаж узлов, механизмов, агрегатов, оборудования подъемных сооружений |
|  | Осуществлять разборку, ремонт, замену, сборку, техническое обслуживание, испытание, регулировку узлов, механизмов, агрегатов, оборудования с заменой отдельных деталей |
|  | Осуществлять монтаж-демонтаж, установку контрольно-измерительных приборов, проверку их работы |
|  | Обнаруживать и устранять неисправности в ходе технического обслуживания и ремонта подъемных сооружений. |
| Необходимые умения | Применять нормативные и технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ |
|  | Выполнять слесарные работы при помощи методов и приемов безопасного выполнения работ согласно технологических карт ремонта. |
|  | Использовать в работе эксплуатационную, технологическую и ремонтную документацию |
|  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения ремонтных работ |
|  | Выявлять и устранять неисправности, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, и механизмов, оборудования обслуживаемых подъемных сооружений |
|  | Алгоритм функционирования подъемных сооружений, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, техническое описание, руководство по капитально-восстановительному ремонту, технические условия на ремонт подъемного сооружения |
|  | Методы и способы устранения неисправностей оборудования подъемных сооружений |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Средства индивидуальной и коллективной защиты и порядок их применения |
|  | Способы и правила слесарной обработки деталей |
|  | Правила и способы выполнения слесарных работ |
|  | Способы разметки деталей по шаблону |
|  | Технологическую последовательность выполнения работ по разборке, ремонту, сборке, установке, монтажу, наладке и техническому обслуживанию механизмов, агрегатов, двигателей, оборудования и машин |
|  | Технические условия относительно испытания, регулирования и приемки в эксплуатацию узлов, механизмов и оборудования |
|  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического слесарного, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов |
|  | Устройство и порядок пользования простыми такелажными и монтажными средствами и устройствами |
|  | Схемы строповки, подъема, перемещения грузов |
|  | Способы и методы выполнения монтажных работ |
|  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
|  | Правила электро и пожарной безопасности |
|  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |
|  | Положения и требования Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
|  | Положения и требования ФНП в ОПБ «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» |
| Другие характеристики | - |

3.4.2. Трудовая функция

| Наименование | Ремонт электрического оборудования | Код | D /02.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |

| Трудовые действия | Выполнять электромонтажные работы во время монтажа, демонтажа, ремонта, наладки, регулировки и технического обслуживания подъемных сооружений |
| --- | --- |
|  | Осуществлять монтаж-демонтаж, установку контрольно-измерительных приборов, проверку их работы. |
|  | Выполнять монтаж, демонтаж, ремонт узлов, агрегатов, электрического оборудования |
|  | Осуществлять разборку, ремонт, замену, сборку, техническое обслуживание, испытание, регулировку узлов, механизмов, агрегатов, электрических схем и оборудования с заменой отдельных деталей |
| Необходимые умения | Применять нормативные и технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ |
|  | Выполнять работы по ремонту электрооборудования при помощи методов, способов и приемов безопасного выполнения работ. |
|  | Использовать в работе эксплуатационную, технологическую и ремонтную документацию, средства индивидуальной защиты |
|  | Выявлять неисправности, препятствующие работе электрического оборудования подъемных сооружений |
| Необходимые знания | Устройство, конструктивные особенности и назначение узлов, механизмов, электрооборудования, обслуживаемых подъемных сооружений |
|  | Алгоритм функционирования подъемных сооружений, предусмотренный технической документацией изготовителя |
|  | Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, техническое описание, руководство по капитально-восстановительному ремонту, технические условия на ремонт подъемного сооружения |
|  | Методы и способы устранения неисправностей электрооборудования подъемных сооружений |
|  | Способы разметки деталей и электрических схем по шаблону |
|  | Свойства, сортамент и марки электрических проводов, кабелей, изоляционных материалов |
|  | Порядок составления простых электрических схем |
|  | Порядок комплектации электрического оборудования |
|  | Основы электротехники и технологии металлов |
|  | Технологическую последовательность выполнения работ по разборке, ремонту, сборке, установке, монтажу, наладке и техническому обслуживанию механизмов, агрегатов, двигателей, электрического оборудования и машин |
|  | Технические условия испытания, регулирования и приемки в эксплуатацию узлов, механизмов и электрического оборудования |
|  | Назначение, устройство, правила эксплуатации механизированного, пневматического, электрического слесарного, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов |
|  | Устройство и правила пользования простыми такелажными и монтажными средствами и устройствами |
|  | Схемы строповки, подъема, перемещения грузов |
|  | Способы выполнения электромонтажных работ |
|  | Правила выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |
|  | Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений |
|  | Правила электро и пожарной безопасности |
|  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |
|  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |
|  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |
| Другие характеристики | - |

3.4.3. Трудовая функция

| Наименование | Периодическое техническое обслуживание механического оборудования | Код | D /03.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия |  | Осуществлять техническое обслуживание механического оборудования подъемного сооружения согласно руководству по эксплуатации |  |  |  |
|  |  | Выявлять неисправности в ходе технического обслуживания механического оборудования подъемных сооружений. |  |  |  |
|  |  | Осуществлять работы по очистке, покраске, смазке, замены смазочных материалов и быстроизнашиваемых деталей механического оборудования |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы по регулировке и наладке механического оборудования |  |  |  |
|  |  | Соблюдать требования безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию механического оборудования |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Применять нормативные и технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ по техническому обслуживанию |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы по техническому обслуживанию механического оборудования при помощи методов и приемов безопасного выполнения работ согласно руководства по эксплуатации |  |  |  |
|  |  | Использовать в работе эксплуатационную документацию |  |  |  |
|  |  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию механического оборудования |  |  |  |
|  |  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Методы и способы выявления неисправностей оборудования подъемного сооружения |  |  |  |
|  |  | Технические условия на испытания, регулировку и приемку в эксплуатацию узлов, механизмов и механического оборудования |  |  |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, техническое описание подъемного сооружения |  |  |  |
|  |  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического слесарного, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов |  |  |  |
|  |  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |  |  |  |
|  |  | Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений |  |  |  |
|  |  | Правила электро и пожарной безопасности |  |  |  |
|  |  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |  |  |  |
|  |  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |  |  |  |
|  |  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |  |  |  |
|  |  | Производственной инструкции |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труду |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |

3.4.4. Трудовая функция

| Наименование | Периодическое техническое обслуживание электрического оборудования | Код | D /04.5 | Уровень (подуровень) квалификации | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Происхождение трудовой функции | Оригинал Х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Код оригинала | Регистрационный номер профессионального стандарта |
| Трудовые действия |  | Осуществлять техническое обслуживание электрического оборудования подъемного сооружения согласно руководству по эксплуатации |  |  |  |
|  |  | Выявлять неисправности в ходе технического обслуживания электрического оборудования подъемных сооружений. |  |  |  |
|  |  | Осуществлять работы по очистке, покраске, смазке, замены быстроизнашиваемых деталей электрического оборудования |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы по регулировке и наладке электрического оборудования |  |  |  |
|  |  | Соблюдать требования безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию электрического оборудования |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Применять нормативные и технические документы, регламентирующие порядок выполнения работ по техническому обслуживанию |  |  |  |
|  |  | Выполнять работы по техническому обслуживанию электрического оборудования при помощи методов и приемов безопасного выполнения работ согласно руководства по эксплуатации |  |  |  |
|  |  | Использовать в работе эксплуатационную документацию |  |  |  |
|  |  | Применять средства индивидуальной защиты при возникновении нештатных и/или аварийных ситуаций в процессе выполнения работ по обслуживанию электрического оборудования |  |  |  |
|  |  | Выявлять неисправности в процессе работ по техническому обслуживанию, препятствующие нормальной работе подъемных сооружений |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Методы и способы выявления неисправностей электрооборудования подъемного сооружения |  |  |  |
|  |  | Технические условия на испытания, регулировку и приемку в эксплуатацию узлов, механизмов и механического оборудования |  |  |  |
|  |  | Руководство по эксплуатации, инструкция по монтажу, техническое описание подъемного сооружения |  |  |  |
|  |  | Назначение, устройство, порядок эксплуатации механизированного, пневматического, электрического слесарного, монтажного инструмента, контрольно-измерительных приборов |  |  |  |
|  |  | Порядок выполнения работ с соблюдением технологии и требований к качеству работ |  |  |  |
|  |  | Основные требования по безопасной эксплуатации подъемных сооружений |  |  |  |
|  |  | Правила электро и пожарной безопасности |  |  |  |
|  |  | Правила по охране труда при выполнении работ на высоте |  |  |  |
|  |  | Меры предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов |  |  |  |
|  |  | Способы оказания первой медицинской помощи пострадавшим на производстве |  |  |  |
|  |  | Производственной инструкции |  |  |  |
|  |  | Инструкции по охране труду |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |

IV. Сведения об организациях-разработчиках

4.1. Ответственная организация-разработчик

|  | Российский союз промышленников и предпринимателей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (наименование организации) |  |  |  |
|  | Исполнительный вице - президент РСПП(ООР) Кузьмин Дмитрий Владимирович |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |  |

4.2. Наименование организаций-разработчиков

| 1 | Российский союз промышленников и предпринимателей, город Москва |
| --- | --- |
| 2 | Национальный Лифтовой Союз, город Москва |
| 3 | Совет по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и сфере вертикального транспорта на базе Национального Лифтового Союза, город Москва |
| 4 | Общероссийское отраслевое объединение работодателей Лифтового комплекса «Федерация лифтовых предприятий», город Москва |
| 5 | Саморегулируемая организация «Межрегиональная Ассоциация организаций по оценке соответствия «Русьэкспертлифт», город Москва |
| 6 | Ассоциация делового сотрудничества "Саморегулируемая организация "Лифтсервис", город Москва |
| 7 | Некоммерческое партнёрство «Саморегулируемая организация «Межрегиональное объединение лифтовых организаций» (НП СРО «МОЛО»), город Москва |
| 8 | Открытое акционерное общество «Мослифт» (ОАО «Мослифт»), город Москва |
| 9 | Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор России), город Москва |
| 10 | Национальный Союз Саморегулируемых Организаций в области промышленной безопасности, город Москва |
| 11 | Государственное бюджетное научное учреждение «Московский институт развития образования», город Москва |
| 12 | Автономная некоммерческая организация "Инженерно-образовательный центр "Строймашавтоматизация", город Ивантеевка, Московская область |
| 13 | Некоммерческое партнёрство Саморегулируемая Организация «Региональные объединения сервиса машин и автоматики» (НП СРО «РОСМА»), город Ивантеевка, Московская область |
| 14 | Негосударственное образовательное частное учреждение дополнительного образования «Учебный центр «ОЛИВИН», город Серпухов, Московская область |
| 15 | Закрытое акционерное общество "Строительное управление №-155", город Москва |
| 16 | Южно-Российский Государственный Политехнический Университет (НПИ) имени М.И. Платова, город Новочеркасск, Ростовская область |

"Общероссийский классификатор занятий. ОК 010-2014" (утв. Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст)

"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)» от 12.04.2011

N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля 2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

"ОК 009-2003. Общероссийский классификатор специальностей по образованию"

(утв. Постановлением Госстандарта РФ от 30.09.2003 N 276-ст, редакция от 31.03.2010)

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)» от 12.04.2011

N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля 2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)»  от 12.04.2011

N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля 2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"

Приказ Минздравсоцразвития России «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и порядка проведения этих осмотров (обследований)» от 12.04.2011

N 302н

«Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» (Приказ от 24 июля 2013 г. N 328н Министерства труда и социальной защиты РФ)

Федеральные нормы и правила «Правила безопасности пассажирских канатных дорог и фуникулеров» (Приказ от 06 февраля 2014 г. N 42 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору)

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Постановление Минтруда России от 10.11.92 №31 "Об утверждении тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих"