ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

Доводчик-притирщик

Регистрационный номер

Содержание

I. Общие сведения

II. Описание трудовых функций,  входящих в профессиональный стандарт  (функциональная карта вида профессиональной деятельности)

III.Характеристика обобщенных трудовых функций

3.1. Обобщенная трудовая функция «Простая доводка и притирка»

3.2. Обобщенная трудовая функция «Доводка и притирка средней сложности»

3.3. Обобщенная трудовая функция «Доводка и притирка высокой сложности»

IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта

- Общие сведения

| Доводка и притирка поверхностей и плоскостей металлических деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (наименование вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |
| Основная цель вида профессиональной деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Механическая обработка поверхностей и плоскостей металлических деталей по доводке и притирке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа занятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7223 |  | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКЗ) |  | (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отнесение к видам экономической деятельности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.52 |  | Обработка металлических изделий с использованием основных технологических процессов машиностроения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (код ОКВЭД) |  | (наименование вида экономической деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная карта вида профессиональной деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обобщенные трудовые функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Трудовые функции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| код | наименование |  |  |  |  | уровень квалификации |  |  |  |  | наименование |  |  |  |  |  |  |  | код |  |  |  |  |  | уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |
| А | Простая доводка и притирка |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Доводка и притирка по 11 - 13 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  | А/01.02 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доводка и притирка по 11 - 13 квалитетам плоскостей простых деталей |  |  |  |  |  |  |  | А/02.02 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| В | Доводка и притирка средней сложности |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Доводка и притирка по 8 - 9 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей и плоскостей средней сложности деталей |  |  |  |  |  |  |  | В/01.03 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доводка и притирка по 7 - 10 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей |  |  |  |  |  |  |  | В/02.03 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| С | Доводка и притирка высокой сложности |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | Доводка и притирка по 1 - 5 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей и узлов |  |  |  |  |  |  |  | С/01.04 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доводка и притирка по специальным техническим условиям по 1 - 4 квалитетам |  |  |  |  |  |  |  | С/02.04 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| III.Характеристика обобщенных трудовых функций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Простая доводка и притирка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | А |  |  |  |  | Уровень квалификации |  |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  |  |  | Оригинал |  |  | х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  |  |  | Доводчик-притирщик 2-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  |  | Основные программы профессионального обучения программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих (как правило, не менее 2 месяцев) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  |  |  |  | 7223 |  |  | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  |  |  |  |  | § 1 |  |  | Доводчик-притирщик 2-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  |  |  |  |  | 11853 |  |  | Доводчик-притирщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКСВНК |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1.Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Доводка и притирка по 11 - 13 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | А/01.02 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  |  | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Подготовка и обслуживание рабочего места доводчика-притирщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доводка и притирка по 11 - 13 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей вручную на плитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доводка и притирка по 11 - 13 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей на приводных бабках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доводка и притирка по 11 - 13 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей на налаженных однотипных доводочных станках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять работы на налаженных однотипных станках, используемых для доводки и притирки внутренних и наружных цилиндрических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Читать и применять техническую документацию при проведении работ по доводке и притирке внутренних и наружных цилиндрических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять способ доводки внутренних и наружных цилиндрических поверхностей в зависимости от требований к обработанной поверхности и способа обработки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверять состояние притира и обрабатываемой внутренней и наружной цилиндрической поверхности заготовки на отсутствие коробления, а также качество сопряжений и предварительной отделки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cнимать заусенцы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Заменять периодически притирочную массу, контролируя визуально качество притирки внутренних и наружных цилиндрических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вести технологический процесс по доводке и притирке по установленным квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей вручную на плитах, приводных бабках и налаженных однотипных доводочных станках (в соответствии с маршрутной картой) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предупреждать и устранять возможный брак при проведении доводочно-притирочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении доводочно-притирочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Устройство и принципы работы однотипных доводочных станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименования, назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных приспособлений и копиров при проведении работ по доводке и притирке внутренних и наружных цилиндрических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Способы доводки внутренних и наружных цилиндрических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство используемых контрольно-измерительных инструментов и приборов, применяемых при доводке и притирке внутренних и наружных цилиндрических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила применения притиров, притирочных паст и абразивных брусков, применяемых при доводке и притирке внутренних и наружных цилиндрических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование и маркировку обрабатываемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Системы допусков и посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Квалитеты и параметры шероховатости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  | Доводка и притирка по 11 - 13 квалитетам плоскостей простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | А/02.02 |  |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Происхождение трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  |  |  | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |  |  |
| Трудовые действия |  |  |  | Подготовка и обслуживание рабочего места доводчика-притирщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доводка и притирка по 11 - 13 квалитетам плоскостей простых деталей вручную на плитах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доводка и притирка по 11 - 13 квалитетам плоскостей простых деталей на приводных бабках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доводка и притирка по 11 - 13 квалитетам плоскостей простых деталей на налаженных однотипных доводочных станках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Пользоваться налаженными однотипными доводочно-притирочными станками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Читать и применять техническую документацию при проведении работ по доводке и притирке плоскостей простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Определять способ доводки поверхностей в зависимости от требований к обработанной поверхности и способа обработки плоскостей простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Проверять состояние притира и плоскостей поверхности простых деталей на отсутствие коробления, а также качество сопряжений и предварительной отделки, снять заусенцы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Заменять периодически притирочную массу, контролируя визуально качество притирки поверхности простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Вести технологический процесс по доводке и притирке по установленным квалитетам плоскостей простых деталей вручную на плитах, приводных бабках и налаженных однотипных доводочных станках, в соответствии с маршрутной картой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Предупреждать и устранять возможный брак при проведении доводочных и притирочных работ поверхности простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении доводочных и притирочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  |  | Устройство и принципы работы однотипных доводочных станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименования, назначение и условия применения наиболее распространенных универсальных приспособлений и копиров при доводке и притирке поверхности простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Устройство используемых контрольно-измерительных инструментов и приборов, применяемых при доводке и притирке поверхности простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Правила применения притиров, притирочных паст и абразивных брусков, применяемых при доводке и притирке поверхности простых деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование и маркировку обрабатываемых материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Системы допусков и посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Квалитеты и параметры шероховатости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Доводка и притирка средней сложности |  |  |  |  |  |  |  | Код |  | В |  |  |  | Уровень квалификации |  |  |  | 3 |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  |  | Оригинал |  | х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  |  | Доводчик-притирщик 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Доводчик-притирщик 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  |  | Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих (до одного года) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  |  | 7223 |  |  | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  |  |  | § 2 |  |  | Доводчик-притирщик 3-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | § 3 |  |  | Доводчик-притирщик 4-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  |  |  | 11853 |  |  | Доводчик-притирщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКСВНК |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  | Доводка и притирка по 8 - 9 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей и плоскостей средней сложности деталей |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | В/01.03 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал |  |  | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  |  | Доводка и притирка по 8 - 9 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей и плоскостей средней сложности на доводочных станках, приводных бабках и вручную с применением универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доводка и притирка по 8 - 9 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей и плоскостей средней сложности на приводных бабках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доводка и притирка по 8 - 9 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей и плоскостей средней сложности вручную с применением универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выбор и подготовка притирочных материалов, доводочных головок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Притирка шлицев деталей на специальных станках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Притирка прямозубых шестерен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Установление последовательности и режимов обработки по технологической карте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять притирку корпусов алмазного инструмента, алмазных колец и брусков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять вскрытие алмазных зерен на доводочных станках, приводных бабках и вручную с применением универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вести технологический процесс по доводке и притирке по установленным квалитетам внутренних и наружных цилиндрических поверхностей и плоскостей средней сложности деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Осуществлять выбор и проводить подготовку притирочных материалов, доводочных головок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вести технологический процесс по притирке шлицев деталей на специальных станках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вести технологический процесс по притирке прямозубых шестерен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Определять и устанавливать последовательность и режимы обработки по технологической карте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Проводить подналадку притирочных машин, вертикально-доводочных и плоскодоводочных заточных станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении доводочно-притирочных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Устройство и правила подналадки притирочных машин, вертикально-доводочных и плоскодоводочных заточных станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила проверки доводочно-притирочных станковна точность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство универсальных и специальных приспособлений, применяемых в процессе доводки и притирки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Назначение и условия применения контрольно-измерительных инструментов и приборов, применяемых в процессе доводки и притирки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Основные механические свойства обрабатываемых материалов, применяемых в процессе доводки и притирки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Правила выбора и условия применения абразивных брусков, применяемых в процессе доводки и притирки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Притиры и притирочные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Системы допусков и посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квалитеты и параметры шероховатости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Методы вскрытия алмазных зерен в инструменте, фракции алмазных и абразивных порошков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.2.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Доводка и притирка по 7 - 10 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей |  |  |  | Код |  | В/02.03 | Уровень (подуровень) квалификации |  | 3 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  | Доводка и притирка по 7 - 10 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей на доводочных станках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доводка и притирка по 7 - 10 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических и конических поверхностей сложных вручную с применением универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ручная притирка алмазного слоя сложной конфигурации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Хонингование алмазными брусками |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вести технологический процесс по доводке и притирке по установленным квалитетамвнутренних и наружных цилиндрических и конических поверхностей сложных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Работать на доводочных станках |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять ручную притирку внутренних и наружных цилиндрических и конических поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Осуществлять ручную притирку алмазного слоя сложной конфигурации |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить хонингование алмазными брусками |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить подналадку притирочных машин, вертикально-доводочных и плоскодоводочных заточных станков |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Устройство и правила подналадки станков для суперфиниширования, хонинговальных, сложных и притирочных машин; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструкции универсальных и специальных приспособлений, хонинговальных головок всех систем при обработке глубоких отверстий различных диаметров |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Устройство контрольно-измерительных инструментов и приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Системы допусков и посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квалитеты и параметры шероховатости |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Свойства алмазных порошков |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3. Обобщенная трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Доводка и притирка высокой сложности |  |  |  |  |  |  | Код | С |  |  |  | Уровень квалификации |  |  |  | 4 |  |
| Происхождение обобщенной трудовой функции |  |  | Оригинал |  | х |  | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |  |
| Возможные наименования должностей, профессий |  |  | Доводчик-притирщик 5-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доводчик-притирщик 6-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к образованию и обучению |  |  | Образовательные программы среднего профессионального образования - программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) Основные программы профессионального обучения - программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы повышения квалификации рабочих, служащих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Требования к опыту практической работы |  |  | от 1 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Особые условия допуска к работе |  |  | Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные характеристики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование документа |  |  |  | Код |  |  | Наименование базовой группы, должности (профессии) или специальности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКЗ |  |  |  | 7223 |  |  | Станочники и наладчики металлообрабатывающих станков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЕТКС или ЕКС |  |  |  | § 4 |  |  | Доводчик-притирщик 5-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | § 5 |  |  | Доводчик-притирщик 6-го разряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКПДТР |  |  |  | 11853 |  |  | Доводчик-притирщик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОКСО, ОКСВНК |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1.Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование | Доводка и притирка по 1 - 5 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей и узлов |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | С/01.04 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  |  |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  | Оригинал |  |  | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |  |
| Трудовые действия |  | Доводка и притирка по 1 - 5 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей и узлов на доводочных, хонинговальных и других станках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доводка и притирка по 1 - 5 квалитетам внутренних и наружных цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей и узлов вручную с применением универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Доводка глухих отверстий с замером доведенной поверхности по всей длине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вести технологический процесс по доводке и притиркепо установленным квалитетам внутренних и наружных цилиндрических, конических и сферических поверхностей сложных деталей и узлов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить доводку и притирку на доводочных, хонинговальных и других станках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить доводку глухих отверстий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить замеры доведенной поверхности по всей длине |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить притирку шестерен со спиральным зубом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Производить замеры полученного действительного размера в различных точках по окружности и в нескольких плоскостях с применением пневморотаметра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Регулировать ход при одновременной обработке нескольких деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выполнять требования охраны труда, пожарной и промышленной безопасности при проведении работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  | Кинематические схемы и способы проверки на точность станков: для суперфиниширования, хонинговальных, вертикально- и плоскодоводочных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Конструктивные особенности и способы применения универсальных и специальных приспособлений, хонинговальных головок всех систем при обработке глубоких и глухих отверстий различных диаметров и длины |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Способы установки и выверки сложных деталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Системы допусков и посадок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Квалитеты и параметры шероховатости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 3.3.2. Трудовая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование |  | Доводка и по специальным техническим условиям по 1 - 4 квалитетам |  |  |  | Код |  | С/02.04 |  |  | Уровень (подуровень) квалификации |  | 4 |
| Происхождение трудовой функции |  |  | Оригинал | х | Заимствовано из оригинала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Код оригинала |  |  |  |  | Регистрационный номер профессионального стандарта |  |
| Трудовые действия |  |  | Доводка и притирка внутренних и наружных цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей деталей приборных шарикоподшипников по специальным техническим условиям по 1 - 4 квалитетам на доводочных станках |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Доводка и притирка внутренних и наружных цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей деталей приборных шарикоподшипников по специальным техническим условиям по 1 - 4 квалитетам вручную с применением универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые умения |  |  | Поддерживать состояние рабочего места в соответствии с требованиями охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, правилами организации рабочего места доводчика-притирщика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вести технологический процесс по доводке и притирку внутренних и наружных цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей деталей приборных шарикоподшипников по установленным квалитетам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить доводку и притирку внутренних и наружных цилиндрических, конических, сферических и тороидальных поверхностей деталей приборных шарикоподшипников по специальным техническим условиям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить доводку и притирку вручную с применением универсальных и специальных приспособлений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Производить замеры полученного действительного размера и отклонения форм с применением контрольно-измерительных приборов при проведении работ по доводке и притирке |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Необходимые знания |  |  | Устройство и способы наладки станков для суперфиниширования сферических и тороидальных поверхностей, для доводки цилиндрических поверхностей и шариков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Влияние вибрации, температуры, запыленности на точность обрабатываемых поверхностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Устройство контрольно-измерительных приборов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Квалитеты и параметры шероховатости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Другие характеристики |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Сведения об организациях-разработчиках профессионального стандарта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.Ответственная организация – разработчик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование организации) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (должность и ФИО руководителя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.Наименования организаций – разработчиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ООО «Региональное агентство развития и оценки качества образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

?Профессиональный стандарт оформляется в соответствии с методическими рекомендациями по разработке профессионального стандарта, утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2013 г. № 170н (в соответствии с письмом Министерства юстиции Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 01/66036-ЮЛ не нуждается в государственной регистрации).

Общероссийский классификатор занятий.

Общероссийский классификатор видов экономической деятельности.

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».

Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих.

Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и служащих.

Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94.

Общероссийский классификатор специальностей по образованию.

Общероссийский классификатор специальностей высшей научной квалификации.».